| ICS | 55.180.10 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. A85 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

集装箱低轨道卫星通讯终端技术要求

Technical requirements for leo satellite communication device of container

（本草案完成时间：2024.08）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  构成与分类	2

6  技术要求	3

7  安全管理	6

8  标识和标记	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出。

本文件由中国港口协会归口。

本文件起草单位：北京国电高科科技有限公司、交通运输部水运科学研究院、上海国际港务（集团）有限公司、武汉理工大学、福建金航国际货运代理有限公司、深圳中集智能科技有限公司。

本文件主要起草人：吕强、李继春、姚青、马萍、郭中甲、陈智勇、刘志平、周受钦。

集装箱低轨道卫星通讯终端技术要求

范围

本文件规定了集装箱低轨卫星通讯终端（以下简称：卫星终端）构成与分类、技术要求、安全管理、标识和标记。

本文件适用于集装箱低轨卫星通讯终端的设计、开发、生产、检验以及系统应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15296 可搬移式卫星通信地球站设备通用技术条件

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B： 高温

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A： 低温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热方法

GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾

术语和定义

GB/T 1992界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

集装箱低轨道卫星通讯终端  leo satellite communication device of container

与安装在集装箱上的传感器互联，通过卫星通信模组能够接入天基卫星通信网络系统，可进行集装箱自动识别、定位、状态监测、数据自动存储和传输，实现集装箱可视化管理的信息装置。

卫星通讯模组  satellite communication module

应用于终端上，能够接入天基卫星通信网络，可以进行数据交互的信息技术产品。

缩略语

DCS：采集系统（Data Collection System）

SC-DCS：天基数据综合采集系统（Space-born Comprehensive Data Collection System）

CDMA：码分多址（Code Division Multiple Access）

TDMA：时分多址（Time Division Multiple Access）

FDMA：频分多址（Frequency Division Multiple Access）

SDMA：空分多址（Space Division Multiple Access）

MAC：介质访问控制子层协议（Media Access Control）

BPSK：二进制相移键控（Binary Phase Shift Keying）

CCSDS：国际空间数据系统咨询委员会（Consultative Committee for Space Data System）

PCM：脉冲编码调制（Pulse Code Modulation）

构成与分类

构成

卫星终端由卫星通讯模组和传感器组成。卫星通信模组由天线、射频模块、基带模块、存储模块、控制模块、接口模块等一体化设计成型。根据应用场景选择集成温湿度、加速度等传感器。卫星终端通过协议接入低轨道卫星网络。卫星终端架构示意见图1，接入低轨道卫星网络示意见图2。

卫星终端构成示意图

卫星终端接入低轨道卫星网络示意图

分类

根据卫星终端功能和安装位置不同，卫星终端分为通用集装箱卫星终端、保温集装箱卫星终端、罐式集装箱卫星终端、无压干散货集装箱卫星终端、台架集装箱卫星终端。卫星终端主分类及功能要求见表1。

表1：集装箱低轨卫星通讯终端功能与分类表

| 类型 | 主要功能 | 安装位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用集装箱卫星终端 | 卫星通讯、定位 | 通风罩 | 通常与集装箱电子标签集成。 |
| 保温集装箱卫星终端 | 卫星通讯、定位、温湿度监测 | 冷机框架内 | 通常与冷藏集装箱监控终端集成。 |
| 罐式集装箱卫星终端 | 卫星通讯、定位、温度和液位监测 | 罐箱框架内 | 通常与罐式集装箱监控终端集成。 |
| 无压干散货集装箱卫星终端 | 卫星通讯、定位 | 通风罩 | 通常与集装箱电子标签集成。 |
| 台架集装箱卫星终端 | 卫星通讯、定位 | 底架 |  |

技术要求

一般要求

在-40℃~+75℃环境下，卫星终端能正常工作。

卫星终端平均无故障时间MTBF不小于2000小时。

通过应答机制、信息ID机制、重发机制、校验等机制保证卫星终端与卫星数据通信的准确可靠。

尺寸

卫星终端的外部尺寸应尽可能小，尺寸宜不大于300mm×200mm×100mm。

通讯性能

卫星通信性能应满足下列要求：

发射输出功率不大于1W；

误包率不大于1%；

卫星过顶时接入成功率不低于95%。

数据结构

数据类型

协议内数据类型包含但不局限于表2所有数据类型。

表2：数据类型

| 数据类型 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 描述及要求 | 描述及要求 |
| BYTE | BYTE |
| 无符号单字节整型（字节，8 位） | 无符号单字节整型（字节，8 位） |
| WORD | WORD |
| 无符号双字节整型（字节，16 位） | 无符号双字节整型（字节，16 位） |
| DWORD | DWORD |

传输规则

应采用大端模式的网络字节序来传递字和双字。传输规则如下：

- 字节（BYTE）的传输，按照字节流的方式传输；

- 字（WORD）的传输，先传递高八位，再传递低八位；

- 双字（DWORD）的传输，先传递高二十四位，然后传递高十六位，再传递高八位，最后传递低八

位。

消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构见图3。

消息结构

6.4.3.1标识位

采用0x11aa做为标识头，采用0x1d1a做为标识尾，若校验码、消息头以及消息体中出现0x11aa或 0x1d1a，则要进行转义处理，转义规则如下：

a）0x11aa<--->0x0x11ab后紧跟一个0x02；

b）0x1d1a<--->0x0x1d1b后紧跟一个0x02；

c）0x11ab<--->0x0x11ab后紧跟一个0x01；

d）0x1d1b<--->0x0x1d1b后紧跟一个0x01；

转义处理过程如下：

- 发送消息时：消息封装--->计算并填充校验码--->转义；

- 接收消息时：转义还原--->验证校验码--->解析消息。

6.4.3.2消息头

消息头内容详见表3。

表3：消息头内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息 ID | WORD | - |
| 消息体属性 | WORD | 消息体属性格式结构见图 3 |  |
| 4 | 协议版本号 | BYTE | 协议版本，每次关键修订递增，初始版本为 l |
| 5 | SCSCD 序列号 | BCD[10] | 根据安装后 SCSCD 自身的 SCSCD 号转换。SCSCD 号不足位的，则在前补充数字 0 |
| 15 | 消息流水号 | WORD | 按发送顺序从 0 开始循环累加，超过 65535 时 重新开始 |
| 17 | 时间戳 | DWORD | UTC 时间 bit31-bit26:年 从 2000 年开始，如 2014 为 14 bit25-bit22:月 bit21-bit17:日 bit16-bit0:时间，秒为单位 |
| 21 | 命令字 | WORD | 主命令(1 字节) + 子命令(1 字节） |
| 22 | 消息包封装项 | - | 如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项 |

6.4.3.3消息体

消息体内容见图4。

消息体属性格式结构图

理化性能

低温

卫星终端经受 GB/T 2423.1 2008 低温试验后，应能正常工作。

高温

卫星终端经受GB/T 2423.2 2008 的高温试验后，应能正常工作。

湿度

卫星终端经受GB/T2423.3 2006的试验后，应能正常工作。

冲击

卫星终端经受GB/T2423.5 1995的试验后，应能正常工作。

振动

卫星终端经受GB/T2423.10 2008的试验后，应能正常工作。

盐雾

卫星终端经受GB/T2423.17 2008的试验后，应能正常工作。

产品防护等级

卫星终端外壳应满足GB/T 4208规定的IP67等级。

电磁兼容

卫星终端的静电放电抗扰度应符合GB/T 17626.2的要求，应能承受接触放电7kV，空气放电14kV的试验等级。

卫星终端的辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3的要求，场强为幅度24V/m，频段20MHz-6000MHz的试验等级。

安全管理

模块注册及认证

卫星终端与卫星、服务中心进行卫星通信网络连接，需要实施单向或双向空中接口认证，并与服务中心进行单向或双向的服务接口认证。

身份鉴别

卫星终端进行访问卫星、服务中心时，具有身份鉴别码，卫星终端只有正确的输入身份鉴别码，才能进行卫星和服务中心的访问。

数据加密规程

卫星终端与卫星、服务中心联络时，需要对数据加密保护。

标识和标记

卫星终端应有唯一的出厂编码标识，并在终端设备侧面进行标记。

卫星终端编码应包含制造商代码、设备代码、型号代码、年份代码和序列号。

参考文献

YDB 183-2017 卫星集装箱通信终端通用技术要求和测试方法

YD/T 1312.13-2013 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第13部分：移动集装箱通信终端适配器

YD/T 3094-2016 智能化固定集装箱通信终端技术要求