ICS号

CCS中国标准文献分类号

团体标准

T/CPHA XX—XXXX

港口堆料机检查通则

Inspection General Rules for Port Stacker

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会 发布

目  次

前  言	II

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　基本要求	3

5　检查内容	3

6　检查方法	5

7　检查记录及检查报告单	5

附录A　 （规范性） 港口堆料机日检记录表	7

附录B　 （资料性） 港口堆料机检查报告单	22

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：秦皇岛港股份有限公司、天津港（集团）有限公司、天津港（集团）有限公司及唐山曹妃甸煤炭港务公司。

本文件主要起草人：丁国强、张亮、吴蛟、张旋、刘迪、曹尚杰、孙颖、方朝钰、张震、黄文栋、杨学功、魏来柱、郭帅、窦续奎、李健

港口堆料机检查通则

1  范围

本文件规定了港口堆料机日常检查的基本要求、检查内容、检查方法、检查记录及检查报告等内容和要求。

本文件适用于港口堆料机的日常检查。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14521-2015 连续搬运机械 术语

GB/T 50621-2010 钢结构现场检测技术标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 堆料机 stacker

本身具有行走机构和转运机构，并通过带式输送机将物料堆放到储料场的卸载机。

[来源：GB/T 14521-2015 连续搬运机械 术语]

4  基本要求

- 4.1  检查人员应经专业培训并考核合格；

- 4.2  检查前，应穿戴好劳动防护用品；

- 4.3  检查时，港口堆料机周边应该保持没有妨碍检查的障碍物或材料；

- 4.4  检查时应严格遵守设备使用单位安全操作规程相关要求。

5  检查周期及内容

5.1  检查周期

港口堆料机的检查应为日检、周检及月检。

5.1.1 日检为每个班次由当班司机按照日检项目对设备状态进行的检查，以目测及试车为主要检查方法。

5.1.2 周检分为机械部分及电气部分。机械部分为每周由负责设备检查的机修人员对设备相关状态进行的检查，电气部分为每周由负责设备检查的电修人员对设备相关状态进行的检查；以目测及试车为主要检查方法，必要时辅以专业的检测工具。

- 5.1.3 月检分为机械部分及电气部分。机械部分为每个自然月由设备使用部门的机械技术人员对设备相关状态进行的检查，电气部分为每个自然月由设备使用部门的电气技术人员对设备相关状态进行的检查；以目测及试车为主要检查方法，必要时辅以专业的检测工具。

- 5.2 检查内容

5.2.1 日检内容

日检内容应包括：

a) 总体；

b) 走行机构；

c) 臂架变幅机构；

d) 尾车机构；

e) 回转机构；

f) 悬臂皮带机构；

g）上机电缆卷取机构；

h）洒水机构；

i）附属机构及其它辅助设施。

5.2.2 周检内容

周检包括机械部分的检查以及电气部分的检查，检查内容包括：

5.2.2.1 机械部分周检内容应包括：

a) 走行机构；

b) 臂架变幅机构；

c) 尾车机构；

d) 回转机构；

e) 悬臂皮带机构；

f）上机电缆卷取机构；

g）洒水机构；

h）钢结构；

i）安全设施。

5.2.2.2 电气部分周检内容应包括：

a) 电气室与变压器间;

b）各机构电机及制动器；

c) 各机构信号及保护装置；

d) 各机构接线箱及电机接线盒；

g）其它装置。

5.2.3 月检内容

5.2.3.1机械部分月检内容应包括：

a) 走行机构；

b) 臂架变幅机构；

c) 尾车机构；

d) 回转机构；

e）钢结构；

f）安全设施。

5.2.3.2电气部分月检内容应包括：

a) 电气室与变压器间;

b）各机构信号及保护装置；

c) 各机构接线箱及电机接线盒；

d）其它装置。

- 5.3  检查项目及要求

港口堆料机各检查内容的检查项目及要求应按附录A的规定执行。

6  检查方法

- 6.1  港口堆料机的检查包括目测检查方法及试车检查方法，各检查项目对应的检查方法按附录A的规定执行。

- 6.2  检查条件

检查时正常情况下不需要断电处理，如有特殊需求，应保证设备和附属设备的所有电源处于分离断电状态，所有旋转部件应停止运作。

7  检查记录及检查报告单

- 7.1  检查记录

港口堆料机检查记录应遵循以下要求：

- 港口堆料机检查时应按照对应的检查周期填写检查附录 A 中的各记录表；

- 检查记录表应妥善保管和便于查找，且可以评估；

- 对检查中发现的不符合要求项应填写检查报告单。

- 7.2  检查报告单

- 7.2.1 检查报告单格式见附录B，检查报告单中应包括但不限于以下内容:

- 设备名称、设备编号；

- 检查日期；

- 检查项目和检查结果；

- 检查人员和使用单位技术负责人签字。

- 7.2.2 填写完成的检查报告单应归档保存、便于查找。

- 7.2.3按照本设备使用单位的维修流程对不符合要求项安排维修整改。

附 录 A 
（规范性）
港口堆料机检查记录表

港口堆料机日检记录表见表A.1。

表A.1  港口堆料机日检记录表

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 检查方法 |  | 检查要求 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体 | 钢结构、螺栓 |  | 目测 |  | 重点部位及巡视路线可视范围内，油漆无脱落，螺栓无松动、无缺失 |  |  |  |
|  |  | 机容机貌 |  | 目测 |  | 检查清除电器室、液压室、驾驶室的室内杂物积尘、油污检查清除走台、平台、梯子及各设备表面的积煤和杂物 |  |  |  |
| 2 | 走行机构 | 开式齿轮箱 |  | 目测 |  | （1）油位是否正常；（2）外观有无变形，有无漏油现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响及较大振动 |  |  |  |
|  |  | 台车组 |  | 目测 |  | （1）各台车组连接处焊道是否有开焊现象；（2） 各台车组铰轴处挡板是否松动 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）在行走范围内有无严重卡轨现象。 |  |  |  |
|  |  | 行走轮 |  | 目测 |  | （1）是否有开裂、压溃及过量磨损现象；（2）底座螺栓是否有松动。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）是否有异响和异常振动；（2）有无转动不灵活现象 |  |  |  |
|  |  | 夹轨（轮）器 |  | 目测 |  | （1）油位是否正常；（2）地脚螺栓有无松动；（3）外观有无破损；（4）管路有无漏油； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常；（2）夹钳与轨道或车轮有无夹紧贴严。 |  |  |  |
|  |  | 锚定器 |  | 目测 |  | （1）底座有无开焊或开裂；（2）外观是否正常；（3）地面装置无积煤，销子无缺损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）锚定板能否正常落入地面装置内；（2）锚定板操作杆有无卡滞或转动不灵活 |  |  |  |
|  |  | 电机 |  | 目测、锤击 |  | （1）地角螺栓是否松动，接线盒有无破损；（2）外壳有无裂纹和破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响、异常振动及异常温升；（2）如尾部自带制动器，制动是否灵活可靠。 |  |  |  |
|  |  | 制动器 |  | 目测、锤击 |  | （1）地角螺栓有无松动 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳 |  |  |  |
|  |  | 减速箱 |  | 目测 |  | （1）输入轴是否有断裂、窜轴等现象；（2）输入轴油封是否漏油；（3）地角螺栓是否松动；（4）输出轴是否有漏油现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | - 有无异常振动；⑵温升是否正常（一般不大于60℃），主要指高速轴附近。 |  |  |  |
|  |  | 联轴器 |  | 目测 |  | （1）与电机轴、减速机轴联接是否有松动或窜轴现象；（2）连接柱销有无缺失或失效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动 |  |  |  |
| 3 | 臂架变幅机构 | 液压系统 |  | 目测 |  | （1）系统有无渗油、漏油；（2）系统螺栓有无松动、脱落和损坏、丢失（3）液压缸缸体缸杆有无裂纹和变形；（4）液压缸底座有无开裂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）油泵级各液压元件有无异响和剧烈振动；（2）系统温度是否正常； |  |  |  |
|  |  | 变幅机构各铰点 |  | 试车 |  | （1）悬臂升降时是否有异响； |  |  |  |
| 4 | 尾车机构 | 滚筒 |  | 目测 |  | （1）筒皮有无裂纹；（2）轴承座地角螺栓是否松动或缺损。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）轴承座温升是否正常；（2）有无异响或振动。 |  |  |  |
|  |  | 托辊架及托辊 |  | 目测 |  | （1）托辊架有无变形或开焊现象；（2）托辊架螺栓有无松动； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）托辊转动是否灵活，有无异响。 |  |  |  |
|  |  | 皮带 |  | 目测 |  | （1）是否有划伤现象；（2）是否有严重磨损、胶层剥落现象 |  |  |  |
|  |  | 皮带清扫器 |  | 目测 |  | （1）支架有无变形开焊现象；（2）清扫器刀片有无划伤皮带的地方； |  |  |  |
|  |  | 料斗和导料槽 |  | 目测 |  | （1）料斗有无开焊或变形现象；（2）导料槽有无严重变形或开焊，特别是有无乱伤皮带的可能。 |  |  |  |
|  |  | 台车 |  | 目测 |  | （1）各联接螺栓是否有松动和断裂；（2）各台车组连接处焊道是否有开焊现象； |  |  |  |
|  |  | 车轮 |  | 目测 |  | （1）是否有开裂、压溃及过量磨损现；（2）底座螺栓是否有松动；（3）是否有啃轨现象；（4）是否有异响和异常振动 |  |  |  |
| 5 | 回转机构 | 电机 |  | 目测 |  | （1）地角螺栓是否松动，接线盒有无破损；（2）外壳有无裂纹和破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响、异常振动及异常温升；（2）如尾部自带制动器，制动是否灵活可靠。 |  |  |  |
|  |  | 电液推杆制动器 |  | 目测 |  | （1地角螺栓有无松动 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳 |  |  |  |
|  |  | 减速箱 |  | 目测 |  | （1）输入轴是否有断裂、窜轴等现象；（2）输入轴油封是否漏油；（3）地角螺栓是否松动；（4）输出轴是否有漏油现象；（5）其它部位有无漏油现象 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动；（2）温升是否正常（一般不大于60℃），主要指高速轴附近。 |  |  |  |
|  |  | 限力矩联轴器 |  | 试车 |  | （1）有无打滑现象 |  |  |  |
|  |  | 回转台车 |  | 目测 |  | （1）车轮踏面是否有严重磨损或有裂纹 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）是否有异响 |  |  |  |
|  |  | 回转轨道 |  | 目测 |  | （1）有无断裂、压溃或裂纹；（2）轨道压板及其螺栓是否有松动、脱落、损坏 |  |  |  |
|  |  | 锚定装置 |  | 试车 |  | 动作灵活，工作可靠 |  |  |  |
|  |  | 回转齿圈 |  | 试车 |  | （1）运转平稳无异响； |  |  |  |
| 6 | 悬臂皮带机构 | 电机 |  | 目测 |  | （1）地角螺栓是否松动，接线盒有无破损；（2）外壳有无裂纹和破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响、异常振动及异常温升； |  |  |  |
|  |  | 联轴器 |  | 试车 |  | （1）有无异常振动 |  |  |  |
|  |  | 电液推杆制动器 |  | 目测 |  | （1）地角螺栓有无松动 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳 |  |  |  |
|  |  | 减速箱 |  | 目测 |  | （1）输入轴是否有断裂、窜轴等现象；（2）输入轴油封是否漏油；（3）地角螺栓是否松动；（4）输出轴是否有漏油现象；（5）其它部位有无漏油现象； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动；（2）温升是否正常（一般不大于60℃），主要指高速轴附近。 |  |  |  |
|  |  | 液力偶合器 |  | 目测 |  | （1）输入轴、输出轴及接合面是否有漏油现象；（2）壳体有无裂纹 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动和异常温升 |  |  |  |
|  |  | 滚筒 |  | 目测 |  | （1）筒皮有无裂纹；（2）轴承座地角螺栓是否松动或缺损。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）轴承座温升是否正常；（2）有无异响或振动。 |  |  |  |
|  |  | 托辊架及托辊 |  | 目测 |  | （1）托辊架有无变形或开焊现象；（2）托辊架螺栓有无松动； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）托辊转动是否灵活，有无异响。 |  |  |  |
|  |  | 皮带 |  | 目测 |  | （1）是否有划伤现象；（2）是否有严重磨损、胶层剥落现象。 |  |  |  |
|  |  | 张紧装置 |  | 目测 |  | （1）皮带有无过松或过紧现象 |  |  |  |
|  |  | 皮带清扫器 |  | 目测 |  | （1）支架有无变形开焊现象；（2）V型清扫器金属部分有无与皮带接触现象，特别是尖角的地方。（3）清扫器刀片有无划伤皮带的地方；（4）固定清扫器的螺栓是否振动 |  |  |  |
|  |  | 料斗和导料槽 |  | 目测 |  | （1）料斗有无开焊或变形现象；（2）挡煤板是否有开焊现象；（3）导料槽有无严重变形或开焊，特别是有无乱伤皮带的可能。 |  |  |  |
| 7 | 上机电缆卷取机构 |  | 卷盘或卷筒转动机构 |  | 目测、试车 |  | （1）转动平稳无异响，无力矩过大现象；（2）无脱缆现象；（3）排缆装置运转稳定 |  |  |  |
| 8 | 洒水机构 |  | 洒水、冲洗系统及管路 |  | 目测、试车 |  | 洒水功能正常，无漏水，喷嘴无堵塞，雾化效果好冲洗系统无异常，冲洗卷盘水带无损坏，无缺失，放置规范整齐，箱门关闭 |  |  |  |
| 9 | 附属机构及其它辅助设施 |  | 润滑泵、分配器、管路 |  | 目测 |  | 无漏油，油管无断裂 |  |  |  |
|  |  |  | 手柄及操作按钮 |  | 目测、试车 |  | 操作灵活，设备动作方向、速度与指令相符 |  |  |  |
|  |  |  | 上位机 |  | 目测 |  | 显示数据与实际相符 |  |  |  |
|  |  |  | 司机室内辅助设施 |  | 目测 |  | 齐全完好，功能正常 |  |  |  |
|  |  |  | 风速仪 |  | 目测 |  | 风杯正常旋转，风速显示无明显偏差 |  |  |  |
|  |  |  | 电气室 |  | 目测 |  | 密封良好，清洁无杂物，无异响，无异味，柜门关闭，室温低于25℃ |  |  |  |
|  |  |  | 电气箱 |  | 目测 |  | 外观完好，箱体固定可靠，箱门关闭 |  |  |  |
|  |  |  | 音响及保护装置 |  | 目测 |  | 检查机上报警音响、仪表及各种联锁、限位、急停、防撕、防堵等保护装置工作正常，可靠有效 |  |  |  |
|  |  |  | 控制及指示元件 |  | 目测 |  | 控制按钮、转换开关是否齐全有效，各种仪表、显示屏等显示是否正常准确 |  |  |  |
|  |  |  | 照明 |  | 目测 |  | 齐全无损，照明良好 |  |  |  |
|  |  |  | 监控系统 |  | 目测 |  | 画面清晰，取景范围适当 |  |  |  |
|  |  |  | 对讲系统 |  | 目测 |  | 对讲机声音清晰，收发正常 |  |  |  |
|  |  |  | 消防报警装置 |  | 目测 |  | 消防器具是否齐全，消防主机显示正常，无报警 |  |  |  |
|  |  |  | 安全防护网、罩 |  | 目测 |  | 无缺失，无损坏。 |  |  |  |
|  |  |  | 踏板、扶手、栏杆、梯道 |  | 目测 |  | 无松动，无锈蚀，无缺失，无损坏 |  |  |  |
|  |  |  | 防风铁鞋 |  | 目测 |  | 齐全无损坏 |  |  |  |

港口堆料机周检记录表（机械部分）见表A.2。

表A.2  港口堆料机周检记录表（机械部分）

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 检查方法 |  | 检查要求 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走行机构 | 走行轨道 |  | 目测 |  | （1）地脚螺栓无松动脱落；（2）轨道接头间隙正常无明显错位；（3）轨道及接头无断裂；（4）轨道垫板无明显挤压变形 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）车轮经过时轨道接头无明显沉降 |  |  |  |
|  |  | 轨道清扫块 |  | 目测 |  | （1）无缺失，表面接触轨道 |  |  |  |
|  |  | 接地靴 |  | 目测、锤击 |  | （1）螺栓无松动；（2）表面压紧轨道 |  |  |  |
|  |  | 开式齿轮箱 |  | 目测 |  | （1）油位是否正常；（2）外观有无变形，有无漏油现象。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响及较大振动 |  |  |  |
|  |  | 台车组 |  | 目测 |  | （1）各台车组连接处焊道是否有开焊现象；（2） 各台车组铰轴处挡板是否松动，销轴孔是否过渡磨损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）在行走范围内有无严重卡轨现象。 |  |  |  |
|  |  | 行走轮 |  | 目测 |  | （1）是否有开裂、压溃及过量磨损现象；（2）底座螺栓是否有松动。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）是否有异响和异常振动；（2）有无转动不灵活现象 |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  | 目测 |  | （1）无螺栓松动，外观无破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （2）缓冲杆复位正常，缓冲有效，受力无泄漏 |  |  |  |
|  |  | 夹轨（轮）器 |  | 目测 |  | （1）油位是否正常；（2）地脚螺栓有无松动；（3）外观有无破损；（4）管路有无漏油； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常；（2）夹钳与轨道或车轮有无夹紧贴严。 |  |  |  |
|  |  | 锚定器 |  | 目测 |  | （1）底座有无开焊或开裂；（2）外观是否正常；（3）地面装置无积煤，销子无缺损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）锚定板能否正常落入地面装置内；（2）锚定板操作杆有无卡滞或转动不灵活 |  |  |  |
|  |  | 电机 |  | 目测、锤击 |  | （1）地角螺栓是否松动，接线盒有无破损；（2）外壳有无裂纹和破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响、异常振动及异常温升；（2）如尾部自带制动器，制动是否灵活可靠。 |  |  |  |
|  |  | 制动器 |  | 目测、锤击 |  | （1）各转动铰点处定位卡片是否有缺损现象；（2）电液制动器油位是否正常；（3）地角螺栓有无松动；（4）闸瓦磨损程度有无超标。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳；（2）闸瓦与制动轮间隙是否需调整；（3）各销轴转动是否灵活 |  |  |  |
|  |  | 减速箱 |  | 目测 |  | （1）输入轴是否有断裂、窜轴等现象；（2）输入轴油封是否漏油；（3）油位是否正常；（4）地角螺栓是否松动；（5）输出轴是否有窜轴等现象；（6）输出轴是否有漏油现象；（7）放油管是否正常；（8）其它部位有无漏油现象；（9）锁紧盘是否正常；（10）外观有无异常现象；（11）定期打开观察盖观察高速轴及齿轮磨损情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | - 有无异常振动；⑵温升是否正常（一般不大于60℃），主要指高速轴附近。 |  |  |  |
|  |  | 联轴器 |  | 目测 |  | （1）与电机轴、减速机轴联接是否有松动或窜轴现象；（2）连接柱销有无缺失或失效 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动 |  |  |  |
| 2 | 臂架变幅机构 | 液压系统 |  | 目测 |  | （1）系统有无渗油、漏油；（2）系统螺栓有无松动、脱落和损坏、丢失（3）液压缸缸体缸杆有无裂纹和变形；（4）液压缸底座有无开裂（5）油箱油位是否正常（6）油管有无老化破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）油泵级各液压元件有无异响和剧烈振动；（2）各压力表工作是否正常；（3）系统温度是否正常；（4）液压缸有无异响 |  |  |  |
|  |  | 变幅机构各铰点 |  | 目测 |  | （1）销轴卡板螺栓是否有断裂现象；（2）卡板有无脱落；（3）底座有无开焊现象 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）悬臂升降时是否有异响； |  |  |  |
| 3 | 尾车机构 | 滚筒 |  | 目测 |  | （1）包胶是否严重剥落，筒皮有无裂纹；（2）有无窜轴现象；（3）轴承座迷宫式密封是否损坏；（4）轴承座地角螺栓是否松动或缺损。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）轴承座温升是否正常；（2）有无异响或振动。 |  |  |  |
|  |  | 托辊架及托辊 |  | 目测 |  | （1）托辊架有无变形或开焊现象；（2）托辊架螺栓有无松动； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）托辊转动是否灵活，有无异响。 |  |  |  |
|  |  | 皮带 |  | 目测 |  | （1）是否有划伤现象；（2）是否有严重磨损、胶层剥落现象 |  |  |  |
|  |  | 皮带清扫器 |  | 目测 |  | （1）支架有无变形开焊现象；（2）清扫器刀片有无划伤皮带的地方；（3）刀片是否过渡磨损需要更换；（4）固定清扫器的螺栓是否振动；（5）刀片与胶带接触紧密程度是否需调整 |  |  |  |
|  |  | 料斗和导料槽 |  | 目测 |  | （1）料斗有无开焊或变形现象；（2）挡煤板是否有开焊现象；（3）衬板是否牢固，是否需要更换，螺栓有无缺损；（4）导料槽皮子是否需更换；（5）导料槽有无严重变形或开焊，特别是有无乱伤皮带的可能。 |  |  |  |
|  |  | 台车 |  | 目测 |  | （1）各联接螺栓是否有松动和断裂；（2）各台车组连接处焊道是否有开焊现象；（3）各台车组铰轴处挡板是否松动，销轴是否正常 |  |  |  |
|  |  | 车轮 |  | 目测 |  | （1）是否有开裂、压溃及过量磨损现；（2）底座螺栓是否有松动；（3）是否有啃轨现象；（4）是否有异响和异常振动 |  |  |  |
| 4 | 回转机构 | 电机 |  | 目测 |  | （1）地角螺栓是否松动，接线盒有无破损；（2）外壳有无裂纹和破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响、异常振动及异常温升；（2）如尾部自带制动器，制动是否灵活可靠。 |  |  |  |
|  |  | 电液推杆制动器 |  | 目测 |  | （1）各转动铰点处定位卡片是否有缺损现象；（2）电液制动器油位是否正常；（3）地角螺栓有无松动；（4）闸瓦磨损程度有无超标。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳；（2）闸瓦与制动轮间隙是否需调整；（3）各销轴转动是否灵活 |  |  |  |
|  |  | 减速箱 |  | 目测 |  | （1）输入轴是否有断裂、窜轴等现象；（2）输入轴油封是否漏油；（3）油位是否正常；（4）地角螺栓是否松动；（5）输出轴是否有窜轴等现象；（6）输出轴是否有漏油现象；（7）其它部位有无漏油现象；（8）外观有无异常现象；（9）定期打开观察盖观察高速轴及齿轮磨损情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动；（2）温升是否正常（一般不大于60℃），主要指高速轴附近。 |  |  |  |
|  |  | 限力矩联轴器 |  | 目测 |  | （1）有无窜轴现象（2）套筒滚子链有无严重磨损或断链现象（3）磨擦片是否磨损严重或碎裂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无打滑现象 |  |  |  |
|  |  | 回转台车 |  | 目测 |  | （1）车轮踏面是否有严重磨损或有裂纹、剥离斑；（2）导向轮与轨道的间隙有无异常；（3）台车销轴孔是否有过渡磨损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）是否有异响 |  |  |  |
|  |  | 回转轨道 |  | 目测 |  | 有无断裂、压溃或裂纹；轨道压板及其螺栓是否有松动、脱落、损坏 |  |  |  |
|  |  | 锚定装置 |  | 试车 |  | 动作灵活，工作可靠 |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  | 目测 |  | （1）无螺栓松动，外观无破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （2）缓冲杆复位正常，缓冲有效，受力无泄漏 |  |  |  |
|  |  | 回转齿圈 |  | 目测 |  | （1）齿圈及小齿轮齿面有无严重点蚀和磨损；（2）回转轴承密封装置是否可靠；（3）轴承内外圈连接螺栓有无断裂缺损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）运转平稳无异响； |  |  |  |
| 5 | 悬臂皮带机构 | 电机 |  | 目测 |  | （1）地角螺栓是否松动，接线盒有无破损；（2）外壳有无裂纹和破损 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异响、异常振动及异常温升； |  |  |  |
|  |  | 联轴器 |  | 目测 |  | （1）与电机轴、减速机轴联接是否有松动或窜轴现象；（2）连接柱销有无缺失或失效，齿式联轴器须定期检查轮齿有无过度磨损或断裂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动 |  |  |  |
|  |  | 电液推杆制动器 |  | 目测 |  | （1）各转动铰点处定位卡片是否有缺损现象；（2）电液制动器油位是否正常；（3）地角螺栓有无松动；（4）闸瓦磨损程度有无超标。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳；（2）闸瓦与制动轮间隙是否需调整；（3）各销轴转动是否灵活 |  |  |  |
|  |  | 减速箱 |  | 目测 |  | （1）输入轴是否有断裂、窜轴等现象；（2）输入轴油封是否漏油；（3）油位是否正常；（4）地角螺栓是否松动；（5）输出轴是否有窜轴等现象；（6）输出轴是否有漏油现象；（7）其它部位有无漏油现象；（8）外观有无异常现象；（9）定期打开观察盖观察高速轴及齿轮磨损情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动；（2）温升是否正常（一般不大于60℃），主要指高速轴附近。 |  |  |  |
|  |  | 液力偶合器 |  | 目测 |  | （1）输入轴、输出轴及接合面是否有漏油现象；（2）壳体有无裂纹；（3）各法兰盘螺栓是否有松动；（4）与电机联接处是否有窜轴现象；（5）易熔塞是否正常；（6）定期检查油位是否正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）有无异常振动和异常温升 |  |  |  |
|  |  | 滚筒 |  | 目测 |  | （1）包胶是否严重剥落，筒皮有无裂纹；（2）有无窜轴现象；（3）轴承座迷宫式密封是否损坏；（4）轴承座地角螺栓是否松动或缺损。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）轴承座温升是否正常；（2）有无异响或振动。 |  |  |  |
|  |  | 托辊架及托辊 |  | 目测 |  | （1）托辊架有无变形或开焊现象；（2）托辊架螺栓有无松动； |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）托辊转动是否灵活，有无异响。 |  |  |  |
|  |  | 皮带 |  | 目测 |  | （1）是否有划伤现象；（2）是否有严重磨损、胶层剥落现象。 |  |  |  |
|  |  | 张紧装置 |  | 目测 |  | （1）皮带有无过松或过紧现象；（2）滑道有无变形；（3）油缸有无渗漏和其他异常现象 |  |  |  |
|  |  | 皮带清扫器 |  | 目测 |  | （1）支架有无变形开焊现象；（2）V型清扫器胶皮是否需更换；（3）V型清扫器金属部分有无与皮带接触现象，特别是尖角的地方。（4）清扫器刀片有无划伤皮带的地方；（5）刀片是否过渡磨损需要更换；（6）固定清扫器的螺栓是否振动；（7）刀片与胶带接触紧密程度是否需调整 |  |  |  |
|  |  | 料斗和导料槽 |  | 目测 |  | （1）料斗有无开焊或变形现象；（2）挡煤板是否有开焊现象；（3）衬板是否牢固，是否需要更换，螺栓有无缺损；（4）导料槽皮子是否需更换；（5）导料槽有无严重变形或开焊，特别是有无乱伤皮带的可能。 |  |  |  |
| 6 | 上机电缆卷取机构 | 卷盘或卷筒转动装置 |  | 目测 |  | （1）各地脚和连接螺栓无松动缺失；（2）卷盘或卷筒无变形；（3）驱动装置无漏油；（4）导向架无变形；（5）电缆导向轮无破损或缺失；（6）排缆装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）转动平稳无异响，无力矩过大现象；（2）无脱缆现象；（3）排缆装置运转稳定 |  |  |  |
| 7 | 洒水机构 |  | 上水泵及洒水泵、联轴器、各管路及元件、各阀 |  | 目测\试车 |  | 上水泵及洒水泵上各地脚螺栓有无松动、脱落、损坏和丢失；水泵在工作过程中有无异响和剧烈振动，其壳温是否过高；联轴器有无窜轴及滚键，其弹性柱销是否损坏；各管路及元件有无漏水现象；阀是否丢失和堵塞；过滤器是否堵塞，其滤芯是否损坏；各阀是否开闭自如，有无裂纹；洒水嘴是否丢失和堵塞； |  |  |  |
| 8 | 钢结构 |  | 联接螺栓、焊接接头、铰点及销轴 |  | 目测 |  | 各钢结构联接螺栓有无松动、脱落、损坏和丢失现象；钢结构有无变形、开裂；各钢结构焊接接头有无裂纹；各钢结构焊接接头有无裂纹；各钢结构焊接接头有无裂纹；钢结构的裂纹、变形及锈蚀应符合GB/T 50621-2010 钢结构现场检测技术标准中4.3.1、4.3.2及9.4.2中的规定；各钢结构铰点及销轴有无异响；各钢结构铰点及销轴是否缺油； |  |  |  |
| 9 | 安全设施 |  | 本机消防器材、防风铁鞋 |  | 目测 |  | 齐全无损坏 |  |  |  |
|  |  |  | 爬梯、护栏、阶梯及格栅、网格板 |  | 目测 |  | 无开焊开裂现象，格栅卡子有无松动，无开焊现象，网格板有无严重腐蚀 |  |  |  |

港口堆料机周检记录表（电气部分）见表A.3。

表A.3  港口堆料机周检记录表（电气部分）

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查方法 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气室与变压器间 | PLC柜开关、继电器、模块 | 目测 | 无松动脱落、异响异味、指示灯无异常闪烁 |  |
|  |  | 其它各电气柜元器件 | 目测 | 无松动脱落、异响异味，指示灯无异常闪烁 |  |
|  |  | 室内环境 | 目测 | 整洁无杂物，无异响，无异味，柜门关闭，室温低于25℃ |  |
| 2 | 各机构电机及制动器 | 电流 | 目测、试车 | 电流平稳无异常 |  |
| 3 | 各机构信号及 保护 装置 | 拉线开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 急停按钮 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 跑偏限位 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 俯仰限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 回转限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 伸缩限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 大车行走限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 速度检测开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 各编码器 | 目测、试车 | 数据正确 |  |
|  |  | 大车防碰撞装置 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 各减速机油流及油压保护 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 堵斗检测装置 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 检查压力表、电流表、电压表等仪表 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好，显示清楚 |  |
|  |  | 风速仪及火灾报警 | 目测、试车 | 工作正常 |  |
|  |  | 夹轨（轮）器、锚定器电气保护开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 凸轮开关及过松过紧开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
| 4 | 各机构接线箱及电机接线盒 | 接线箱、电缆进线、 | 目测 | 外观完好，密封良好，连接无松动，电缆无破损 |  |
| 5 | 其它装置 | 滑环 | 目测、试车 | 工作正常 |  |
|  |  | 高压电缆和通讯电缆 | 目测 | 无划伤磨损 |  |
|  |  | 电控箱及电气元件、各类电控阀 | 目测、试车 | 电控箱及电气元件密封良好工作正常，各类电控阀动作正常 |  |
|  |  | 线路、电缆、桥架、、线管、挂缆（或拖链） | 目测 | 控制及伴热线路、电缆无破损、接头处绝缘良好；桥架或线管无破损变形； |  |
|  |  | 空调及电加热装置 | 目测 | 安全可靠 |  |
|  |  | 照明 | 目测 | 工作正常 |  |
|  |  | 变频器 | 测试 | 输入输出指令正确，无故障代码 |  |
|  |  | 变压器 | 目测 | 每年清扫两次，正常运行声音为嗡嗡声 |  |
|  |  | 司机室显示屏 | 目测 | 仪表、指示灯、显示屏等完好无损，指示正常 |  |
|  |  | 司机室操作台及操作手柄 | 测试 | 动作可靠无虚接 |  |
|  |  | 各种报警（音响、灯光）装置 | 测试 | 外观正常，数量齐全，工作正常 |  |
|  |  | 通讯设备 | 测试 | 光缆及无线通讯信号正常 |  |
|  |  | PLC处理器 | 测试 | I/O模板正常，数码管显示正确 |  |
|  |  | 维修电源、航空灯、机侧开关 | 目测 | 外观正常，密封良好，动作可靠无虚接。 |  |
|  |  | 程序控制系统 | 目测、测试 | 程序正常，逻辑关系符合图纸要求，修改部分及时备份并做好记录 |  |

港口堆料机月检记录表（机械部分）见表A.4。

表A.4  港口堆料机月检记录表（机械部分）

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 |  | 检查方法 |  | 检查要求 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走行机构 | 台车组 |  | 目测 |  | （1）各台车组连接处焊道是否有开焊现象；（2） 各台车组铰轴处挡板是否松动，销轴孔是否过渡磨损 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）在行走范围内有无严重卡轨现象。 |  |  |
|  |  | 夹轨（轮）器 |  | 目测 |  | （1）油位是否正常；（2）地脚螺栓有无松动；（3）外观有无破损；（4）管路有无漏油； |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常；（2）夹钳与轨道或车轮有无夹紧贴严。 |  |  |
|  |  | 锚定器 |  | 目测 |  | （1）底座有无开焊或开裂；（2）外观是否正常；（3）地面装置无积煤，销子无缺损 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）锚定板能否正常落入地面装置内；（2）锚定板操作杆有无卡滞或转动不灵活 |  |  |
|  |  | 制动器 |  | 目测、锤击 |  | （1）各转动铰点处定位卡片是否有缺损现象；（2）电液制动器油位是否正常；（3）地角螺栓有无松动；（4）闸瓦磨损程度有无超标。 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）动作是否正常，制动是否良好平稳；（2）闸瓦与制动轮间隙是否需调整；（3）各销轴转动是否灵活 |  |  |
| 2 | 臂架变幅机构 | 液压系统 |  | 目测 |  | （1）系统有无渗油、漏油；（2）系统螺栓有无松动、脱落和损坏、丢失（3）液压缸缸体缸杆有无裂纹和变形；（4）液压缸底座有无开裂（5）油箱油位是否正常（6）油管有无老化破损 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）油泵级各液压元件有无异响和剧烈振动；（2）各压力表工作是否正常；（3）系统温度是否正常；（4）液压缸有无异响 |  |  |
|  |  | 变幅机构各铰点 |  | 目测 |  | （1）销轴卡板螺栓是否有断裂现象；（2）卡板有无脱落；（3）底座有无开焊现象 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）悬臂升降时是否有异响； |  |  |
| 3 | 尾车机构 | 台车 |  | 目测 |  | （1）各联接螺栓是否有松动和断裂；（2）各台车组连接处焊道是否有开焊现象；（3）各台车组铰轴处挡板是否松动，销轴是否正常 |  |  |
|  |  | 车轮 |  | 目测 |  | （1）是否有开裂、压溃及过量磨损现；（2）底座螺栓是否有松动；（3）是否有啃轨现象；（4）是否有异响和异常振动 |  |  |
| 4 | 回转机构 | 回转台车 |  | 目测 |  | （1）车轮踏面是否有严重磨损或有裂纹、剥离斑；（2）导向轮与轨道的间隙有无异常；（3）台车销轴孔是否有过渡磨损 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）是否有异响 |  |  |
|  |  | 回转轨道 |  | 目测 |  | 有无断裂、压溃或裂纹；轨道压板及其螺栓是否有松动、脱落、损坏 |  |  |
|  |  | 锚定装置 |  | 试车 |  | 动作灵活，工作可靠 |  |  |
|  |  | 回转齿圈 |  | 目测 |  | （1）齿圈及小齿轮齿面有无严重点蚀和磨损；（2）回转轴承密封装置是否可靠；（3）轴承内外圈连接螺栓有无断裂缺损 |  |  |
|  |  |  |  | 试车 |  | （1）运转平稳无异响； |  |  |
| 5 | 钢结构 |  | 联接螺栓、焊接接头、铰点及销轴 |  | 目测 |  | 各钢结构联接螺栓有无松动、脱落、损坏和丢失现象；钢结构有无变形、开裂；各钢结构焊接接头有无裂纹；各钢结构焊接接头有无裂纹；各钢结构焊接接头有无裂纹；钢结构的裂纹、变形及锈蚀应符合GB/T 50621-2010 钢结构现场检测技术标准中4.3.1、4.3.2及9.4.2中的规定；各钢结构铰点及销轴有无异响；各钢结构铰点及销轴是否缺油； |  |  |
| 6 | 安全设施 |  | 爬梯、护栏、阶梯及格栅、网格板 |  | 目测 |  | 无开焊开裂现象，格栅卡子有无松动，无开焊现象，网格板有无严重腐蚀 |  |  |

港口堆料机月检记录表（电气部分）见表A.5。

表A.5  港口堆料机月检记录表（电气部分）

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查方法 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气室与变压器间 | PLC柜开关、继电器、模块 | 目测 | 无松动脱落、异响异味、指示灯无异常闪烁 |  |
|  |  | 其它各电气柜元器件 | 目测 | 无松动脱落、异响异味，指示灯无异常闪烁 |  |
|  |  | 室内环境 | 目测 | 整洁无杂物，无异响，无异味，柜门关闭，室温低于25℃ |  |
| 2 | 各机构信号及 保护 装置 | 拉线开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 急停按钮 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 跑偏限位 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 俯仰限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 回转限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 伸缩限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 大车行走限位开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 速度检测开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 各编码器 | 目测、试车 | 数据正确 |  |
|  |  | 大车防碰撞装置 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 各减速机油流及油压保护 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 堵斗检测装置 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
|  |  | 检查压力表、电流表、电压表等仪表 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好，显示清楚 |  |
|  |  | 风速仪及火灾报警 | 目测、试车 | 工作正常 |  |
|  |  | 夹轨（轮）器、锚定器电气保护开关 | 目测、试车 | 外观无破损，绝缘密封良好、位置正确，开关动作良好有效 |  |
| 3 | 各机构接线箱及电机接线盒 | 接线箱、电缆进线、 | 目测 | 外观完好，密封良好，连接无松动，电缆无破损 |  |
| 4 | 其它装置 | 滑环 | 目测、试车 | 工作正常 |  |
|  |  | 高压电缆及通讯电缆 | 目测 | 无划伤磨损 |  |
|  |  | 电缆、桥架、、线管、挂缆（或拖链） | 目测 | 电缆无破损、接头处绝缘良好；桥架或线管无破损变形； |  |
|  |  | 变频器 | 测试 | 输入输出指令正确，无故障代码 |  |
|  |  | 变压器 | 目测 | 每年清扫两次，正常运行声音为嗡嗡声 |  |
|  |  | 各种报警（音响、灯光）装置 | 测试 | 外观正常，数量齐全，工作正常 |  |
|  |  | PLC处理器 | 测试 | I/O模板正常，数码管显示正确 |  |
|  |  | 维修电源、航空灯、机侧开关 | 目测 | 外观正常，密封良好，动作可靠无虚接。 |  |
|  |  | 程序控制系统 | 目测、测试 | 程序正常，逻辑关系符合图纸要求，修改部分及时备份并做好记录 |  |

附 录 B
（资料性）
港口堆料机检查报告单

港口堆料机检查报告单见表B.1。

表B.1 港口堆料机检查报告单

编号：

| 检查类别 | 日检 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 设备名称 |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 备注 |

检查人员: 		设备主管: 		检查日期: