| -ICS | 03.220.40 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. R 43 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

电动商品车滚装作业要求

Roll-on roll-off operation specification for electric commodity vehicles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

5 交接	3

6 装卸船	3

7 堆存	4

8 应急处置	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：上海海通国际汽车码头有限公司、大连汽车码头有限公司、天津港环球滚装码头有限公司、广州港南沙汽车码头有限公司、烟台港股份有限公司汽车码头分公司、武汉江盛汽车码头有限公司、交通运输部水运科学研究所

本文件主要起草人：补全

电动商品车滚装作业要求

范围

本文件规定了滚装码头电动商品车滚装作业的一般要求，交接、装卸船、堆存和应急处置要求。

本文件适用于装配动力电池的纯电动汽车和混合动力电动汽车的滚装作业，不适用于燃料电池电动汽车。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4094.2 电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志

GB 18384 电动汽车安全要求

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 20234.1 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求

GB/T 28399 商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程

GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

GB 38031 2025 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB/T 29639 2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 38283 电动汽车灾害事故应急救援指南

JT/T 1194 商品车多式联运滚装操作规程

术语和定义

GB/T 19596、GB/T 4094.2、 GB/T 20234.1、GB 38031和GB/T 28399界定的及以下术语和定义适用于本文件。

- 电动商品车 electric commodity vehicle;EV

- 下述销售流通过程中的电动汽车的总称为电动汽车。

- 纯电动汽车 battery electric vehicle;BEV

- 驱动能量完全由电能提供的、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于车载可充电储能系统或其他能量储存装置。

- 混合动力电动汽车 hybrid electric vehicle;HEV

- 能够至少从下述两类车载储存的能量中获得动力的汽车:

- ——可消耗的燃料;

- ——可再充电能/能量储存装置。

- 荷电状态 stage-of-charge;SOC

- 当前蓄电池中按照规定放电条件可以释放的容量占可用容量的百分比。

- 续驶里程 range

- 电动汽车在动力蓄电池当前荷电状态下,以一定的行驶工况,能连续行驶的最大距离,单位为km

- 质损 damage

汽车存在损坏、缺失及非原厂规定件等质量问题。

一般要求

码头电动商品车滚装作业包括交接、堆存、装卸船等基本作业。

公路或铁路运输进港的电动商品车应在承运人卸车后，再进行交接、堆存、装船；水路运输进港的电动商品车应在码头方卸船并完成交接后，再进行堆存和下一程船舶的装船。

作业人员应穿着统一、洁净且的高可视性警示服，不应外露坚硬质地的物品，不携带食物、饮料和火源等非作业必需品。

作业人员应对GB/T 4094.2中电动汽车操纵键、指示器与信号装置的标志说明，以及作业品牌车型的特殊操纵要求进行培训。

货主宜在电动商品车进港前对电动商品车类型进行特别标识，提供特殊操作要求的相关信息，并应向码头单位提供电动商品车的类型、重量、体积信息。

电动商品车车况应满足以下要求：

- 车身外观无质损情况，质损类型及定义参照JT/T 1194-2018；

- 动力电池无泄漏迹象；

- 动力蓄电池荷电状态、续驶里程、故障警报等功能状态无异常，异常状态的检查判断，见表1；

表1 电动商品车功能状态判断表

| 项目 |  | 信号标志 | 颜色 | 正常 | 异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷电状态 |  |  | 黄色 | 20%～50% | <20% 或 >50% |
| 续驶里程 |  |  | 黄色 | 无 | 有 |
| 故障信号 | 动力蓄电池故障 警报 |  | 红色 | 无 | 有 |
|  | 驱动电机故障 警报 |  | 红色 | 无 | 有 |
|  | 系统故障 警报 |  | 红色 | 无 | 有 |
|  | 动力蓄电池高温 警报 |  | 红色 | 无 | 有 |

作业人员应在动车操作前后，对电动商品车进行检查，检查内容包括：

a)	车况状态，见4.5要求

b)	闭锁后，应检查确认车辆驱动系统与仪表屏幕处于关闭和熄灭状态。

作业现场应满足以下要求：

- 作业时的环境气温应在-25℃～+50℃范围内，环境气温超过40℃时，宜通过喷淋方式降温。

- 道路、堆存场地应排水良好，车辆停放区域的积水深度应不超过30cm，行驶通过积水区域的路线长度不应超过500m。

车辆行驶过程中，转弯、进出坡道或通过积水路段时，车速应降至10km/h以下。

交接

交接前，应按4.6由接收方对车况状态进行检查，并与交付方进行确认。

交接记录的内容应包括电动商品车的品牌、数量及船名航次、铁路班次、运输车辆牌照、以及5.1条确认的车况状态有无异常等信息。

电动商品车车况状态异常时，交接双方应对异常电动商品车的以下信息进行确认和记录：

- 品牌；

- 车辆识别代号（VIN）；

- 车况状态异常的描述。

装卸船

装卸前，装卸作业人员应与船方确认以下注意事项：

- 车辆的配积载区域及限制装载和通行的舱内区域；

- 指定的车辆检查交接区域；

- 船方禁止的其他作业事项。

装卸作业人员启动车辆时，应检查确认车辆驱动系统就绪信号标志亮起（见图1），且无其他故障警报信号，再调整至前进或后退挡位起步行驶。

| 图 1 驱动系统就绪信号 |  |
| --- | --- |

装卸过程中发现车辆荷电状态、续驶里程异常或出现其他故障警报信号时，应与船方确认如何处置及是否继续作业。

装卸过程中，车辆在舱内的行驶速度应不超过20km/h。

行驶路线上的坡道进、出角度不宜大于1：10，坡度大于1：10或无法满足车辆结构通过性能时，可通过铺垫降低坡道进、出角度。

装卸作业人员驾驶车辆到达船舱配载位置或堆场停放位置后应驻停车辆，装配下电键操纵件的电动商品车应通过下电键钮关闭车辆驱动系统。

作业人员锁闭车门后，应按照5.1进行检查并确认后再离开车辆。

装卸船作业过程中的短驳、定位和移位等要求，应符合GB/T 28399 2012 的规定。

堆存

电动商品车宜堆存在距离码头前沿2km范围内的场地或车库。

电动商品车应按列集中停放，并符合以下停放要求：

- 单列内不应混停其他类型车辆。

- 连续停放10列以上时，单列的纵向长度不应大于100m，横排宽度不应大于150m。

堆存时应对电动商品车堆存停放位置进行记录，宜定期按照4.7检查内容要求对车况进行检查。

堆存期间进行对场内移车时，应在车辆启动和驻停时，按5.1a）对车辆功能状态进行检查，离车前应按照5.1b）对车辆状态进行确认。

商品车荷电状态低于20%或高于50%时应进行充、放电作业，将电量调整至20%～50%范围内，充放电作业过程中，应注意以下要求：

    - 充电时，连接充电连接装置后，通过车辆仪表屏幕的充电线连接信号（图 2）及车辆充电状态信号（图 3）确认车辆充电连接正常并处于充电状态。

| 图2 充电线连接 |  |
| --- | --- |

图3 充电状态信号

    - 放电前，油电混动车辆应切换至纯电行驶模式。

    - 充、放电过程中，人员不应在车内停留。

    - 根据车辆充、放电功率对车辆荷电状态进行检查，并在荷电状态达到7.5的要求后，应停止充放电作业。

    - 雷电、暴雨、高温（环境温度超过40℃）、高寒（环境温度低于-20℃）时，不应进行充、放电操作。

应急处置

码头单位应根据GB/T29639和有关规定制定应急预案和现场处置方案,并定期组织应急预案培训和演练。

暴雨汛期等气候导致场地积水时，应转移低洼场地内车辆。积水区域内车辆应按以下要求进行转移和处置：

    - 区域内最大积水深度超出30cm时，对该区域场地和道路进行标识。

    - 积水浸没车辆底盘时，对该区域进行标识并在确认该区域安全前，避免进入该区域；

    - 进入a）、b）区域时，应穿着防水和绝缘鞋。

    - 移动和驾驶b)区域中的被浸没车辆前，应对被浸没车辆进行标识；在清除积水后，对车辆绝缘和安全性进行电压检查确认车况正常后，再接触车身和驾驶。

车辆驱动系统故障无法行驶时，按以下方式进行拖运和移动操作：

    - 使用包夹轮胎方式提升和水平移动车辆时，应确认车辆底盘与工具、设备及地面间保持间隙，速度不应超过5km/h。

    - 上下坡道和长距离移动车辆时，应通过全承载方式进行拖运，速度应符合6.4中要求。

车辆显示动力蓄电池故障、动力蓄电池高温警报信号时，应就近至开阔区域停放。

车辆出现电池故障、热失控、热扩散、烟雾、自燃等异常现象时，应按以下方式操作：

    - 行驶状态下，驾驶人员立即停车，在打开车门后对车辆下电并取下钥匙；

    - 停放状态下的车辆，立即转移其周边其他商品车辆及货物；

    - 充放电维护状态下的车辆，断开车辆的充放电连接装置和电源；-

    - 立即清理、转移异常车辆周边15m范围内的无关车辆、货物和人员，并设置警戒区。

电动汽车灾害事故应急救援中的基本原则、车辆识别、车辆固定、切断电源和碰撞事故救援等要求，见GB/T38283 2019

参考文献

[1]GB 16735 道路车辆 车辆识别代码（VIN）

[2]GB/T 4780 汽车车身术语

[3]GB/T 34393 2017 汽车整车出口物流标识规范

[4]WB/T 1021 2004 乘用车运输服务规范

[5]WB/T 1032 2006 商用车运输服务规范

[6]GB/T 28046.4 2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分:气候负荷

[7]GB/T 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求

[8]NB/T 33022 2015 电动汽车充电站初步设计内容深度规定

[9]GB/T 20234.1 2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求

[10]JTS 165 2013 海港总体设计规范

[11]GB 50067 2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

[12]新能源汽车滚装运输安全技术指南 2022