电动商品车滚装作业规范

（标准草案）

编制说明

上海海通国际汽车码头有限公司

大连汽车码头有限公司

天津港环球滚装码头有限公司

广州港南沙汽车码头有限公司

烟台港股份有限公司汽车码头分公司

交通运输部水运科学研究所

武汉江盛汽车码头有限公司

2025年6月

目录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	4

三、主要试验（或验证）的分析、技术经济认证或预期的经济效果	22

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况	23

五、与有关的现行法律、法规和和其他强制性标准的关系	23

六、废止现行有关标准的建议	24

七、其他应予说明的事项	24

# 一、工作简况

（一）任务来源

为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》《关于促进团体标准规范优质发展的意见》以及《交通运输标准化“十四五”发展规划》等精神，充分发挥团体标准对于释放市场主体标准化活力、优化标准供给结构、助推高质量发展等方面的促进作用，满足港口行业发展和市场需求，助力港口高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》以及《中国港口协会团体标准管理办法》，中国港口协会于2024年2月22日开展2024年度团体标准项目征集工作。

2024年根据中国港口协会标准化管理委员会印发的《中国港口协会关于下达<2024年度中国港口协会团体标准计划>的通知》的要求，上海海通国际汽车码头有限公司、大连汽车码头有限公司、天津港环球滚装码头有限公司、广州港南沙汽车码头有限公司负责起草推荐性行业标准《电动商品车滚装作业规范》。

标准性质：推荐性团体标准；

归口单位：中国港口协会标准化技术委员会；

起草单位：上海海通国际汽车码头有限公司、大连汽车码头有限公司、天津港环球滚装码头有限公司、广州港南沙汽车码头有限公司、烟台港股份有限公司汽车码头分公司、交通运输部水运科学研究所、武汉江盛汽车码头有限公司。

（二）协作单位

在本标准的起草过程中，多次组织行业专家进行了研讨并开展了广泛的调研工作和大量的试验验证工作，得到了相关单位的支持、协助与配合，取得了大量具有建设性的意见、建议和试验数据，保证标准的修订质量。协作单位名单包括：、上海海事大学、交通运输部水运科学研究所。

（三）主要工作过程

2024年3月，上海海通国际汽车码头有限公司牵头联系全国5家汽车滚装码头开展电动商品车滚装作业标准预研工作。

2024年4月上海海通国际汽车码头有限公司、大连汽车码头有限公司、天津港环球滚装码头有限公司、广州港南沙汽车码头有限公司、以及武汉江盛汽车码头有限公司通过召开会议方式成立团体标准项目工作小组，开始着手相关工作，拟就了标准计划进度要求。

2024年5月，项目工作小组通过线下与线上会议，讨论标准范围、内容大纲，以及标准申报立项过程中的相关要求与标准起草过程中的注意事项，并于月5月30日提交标准立项申报材料，完成标准项目的立项申报。

2024年8月，中国港口协会开展了团体标准立项的公示，9月下达了《2024年度中国港口协会团体标准化计划》的通知，电动汽车滚装作业团体标准正式立项。

2024年11月，中国港口协会根据团体标准工作计划安排，组织召开了协会团体标准《电动商品车滚装作业规程》编写大纲评审会就标准工作大纲及标准草案大纲进行评审。会上专家对标准名称、范围和内容提出了修改意见，将标准名称修改为《电动商品车滚装作业要求》，标准范应围绕滚装码头，突出行业特性，内容应聚焦电动商品车作业过程中与传统燃油车的差异，并要求增加内河码头及公路运输为对象开展相关调研。

2024年12月，标准项目工作小组增补烟台港股份有限公司汽车码头分公司作为参编单位，同时完成了标准工作大纲的修改，并提交中国港口协会。

2025年3月，标准项目组成员结合大纲评审会中专家评审意见和现阶段各码头开展电动商品车滚装业务的实际情况与差异，对标准初稿中的文本内容和相关要求进行梳理、交流和讨论，形成了标准征求意见稿初稿。

（1）标准收集

编写组搜集国内外商品车多式联运交接单相关技术标准，包括GB/T 28399-2012《商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程》、JT/T 1194-2018 《商品车多式联运滚装操作规程》等多项交通运输相关标准，为滚装码头企业开展电动汽车作业规范的标准化课题研究提供了基础。结合全国汽车标准化技术委员会、中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等多家主管单位和机构陆续编制、修订的GB/T 4094.2-2017 《电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》、T/CSAE 84-2018《电动汽车火灾事故救援规程》、GB/T 38117-2019 《电动汽车产品使用说明应急救援》、GB/T 38283-2019 《电动汽车灾害事故应急救援指南》等多项标准文件，以及2019年以来工信部发布的各版本《电动汽车安全指南》，编写组通过充分、系统的研究，总结出了电动商品车滚装作业标准的基本内容和目前标准编制方面存在的问题，为《电动商品车滚装作业要求》标准的编制做了充足的准备工作。

（2）实地调研

编写组成员通过对上海海通国际汽车码头有限公司、大连汽车码头有限公司、天津港环球滚装码头有限公司、广州港南沙汽车码头有限公司、烟台港股份有限公司汽车码头分公司、武汉江盛汽车码头有限公司等多家滚装码头单位电动商品车业务操作实例及华轮威尔森、NYK、K-LINE、礼诺、商船三井等多家滚装船公司滚装运输的作业要求进行调研，了解了目前国内外企业开展电动商品车滚装业务的作业现状，为标准制定工作的开展提供了借鉴和指导。

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

（一）标准的制定原则

《电动商品车滚装作业规范》标准作为水路交通运输标准体系的组成部分，与水路交通运输标准体系的其他相关标准的研究制定密切相关。主要遵循以下原则：

- 法规体系的一致性

本标准的编制符合GB/T 4094.2-2017 《电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》、GB 18384—2020 《电动汽车安全要求》、GB/T 20234.1-2015 <电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》、GB/T 28399-2012 《商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程》等技术标准的要求

- 技术应用的适用性和可操作性

标准坚持与实际生产接轨，以全国范围内各地区码头电动商品车滚装作业要求为基础，将码头区域内的电动商品车滚装的一般要求、装卸要求、堆存要求、车况检查要求和在场维护要求等主要管理要求进行规范，以覆盖电动商品车运输产业不断发展条件下码头生产运营管理的全过程。

标准的主要技术内容参考了交通运输行业、物流行业、汽车制造行业以及建筑工程行业的相关标准，通过对相关技术标准内容的筛选、辨识，结合码头范围内电动商品车的实际作业方式，形成可执行、可操作的标准技术内容。

3.标准文本的统一性和规范性

本标准编制在编写内容和格式上，遵照国家标准《标准化工作导则第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）、《标准化工作指南》（GB/T 20000）和《标准编写规则》（GB/T 20001）等系列国家标准，符合标准编制过程中的统一性和规范性要求。

（二）确定标准主要内容的依据

（根据大纲评审会上专家意见 ，将原有的第八章 在场维护要求 并入第六章，将原有第九章 其他要求 删除）。

本标准共分八个部分：（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和定义；（4）一般要求；（5）车况检查要求；（6）装卸船要求；（7）堆存要求；（8）应急处置。

- 范围

本标准规定了滚装码头电动商品车滚装作业的一般要求、检查和交接、装卸船、堆存、应急处置要求。

（1）服务领域

作为港口行业的团体标准，本标准区别于汽车制造销售专属领域内的物流标准，也与公路场站、铁路货场等公路、铁路等陆路运输条件下的作业要求存在差异，在满足商品车作为相对高价值货物运输过程中安全与质量控制要求的同时，也需要适应水运条件下大规模、高效率的运输装卸要求。

（2）服务对象

电动商品车作为携带动力蓄电池的汽车，保障其运输和装卸作业过程中的安全性为运输、物流等相关企业关注的重点。2012年至2019年间，国家与行业内发布了GB/T 28399《商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程》及JT/T 1194 《商品车多式联运滚装操作规程》等关于商品车的滚装作业标准，涵盖了商品车滚装作业的一般要求，本标准主要聚焦于码头区域内电动商品车滚装作业过程中的特殊要求。

（3）作业方式

根据《国际危规》的规定，区别于其他水运方式下电动商品车一般视为危险货物的原则，在滚装运输方式下的电动商品车仅需满足蓄电池、燃料电池无任何泄露迹象，且所安装的蓄电池或电池组已采取防短路措施等常规出厂要求即可作为普通货物进行运输。由于通过不同作业方式开展电动商品车装卸和运输性质存在不同，因此本标准将标准的定义对象限定为滚装作业。

另外，与港口行业内集装箱码头或件杂货码头的吊装作业方式不同，商品车滚装作业过程中通常以裸装形式出现，且滚装作业主要依托商品车自有动力和自身行驶系统驱动，以开上开下方式完成作业。而装卸和运输过程中高效、安全的特点需要依托特定环境条件和作业要求来实现，在货物的操作、交接的管理和外观质量的控制方面存在差异化的要求。

- 规范性引用文件

本标准正文中规范性引用的标准和国内、国际文件，以清单方式在本章中列出。需要说明的是，由于本标准所引用的国际文件的具体条目编号固定，不会因为修订而改变，因此标准中国际文件的引用不注日期或版本号。

标准内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

注意事项：

由于本章节内容随标准核心技术条款内容变更而变化，后续标准起草过程中再根据标准文本内容进行调整。

- 术语和定义

考虑到现有国家与行业标准中已涉及到电动汽车、码头滚装作业的相关术语和定义，本标准引用了相关标准中的术语和定义内容，包括电动汽车、荷电状态、续驶里程、质损等。

注意事项：

根据项目工作大纲评审会中的专家意见，需进行删除。但考虑到标准发布实施和后续执行过程中便于理解，建议保留。同时，由于本章节内容随标准核心技术条款内容变更变化，后续标准起草过程中再根据标准文本内容进行调整。

术语和定义中，第3.1 条 电动汽车、纯电动汽车、混合动力电动汽车根据GB/T 19596 《电动汽车术语》语相关条款整理；3.2荷电状态引自GB 16735-2004《道路车辆车辆识别代号》；3.3续驶里程引自《电动汽车术语》；3.4质损引自 JT/T 1194 《商品车多式联运滚装操作规程》。

- 一般要求

（根据大纲评审会专家意见：第4 章先共性，再特殊性，按人员、环境、场地和消防顺序设置条文）

4.1条“码头电动商品车滚装作业包括检查和交接、堆存、装卸船等基本作业。”对电动商品车滚装作业的项目内容进行了描述。

4.2条“公路或铁路运输进港的电动商品车应在承运人卸车后，再进行交接、堆存、装船；水路运输进港的电动商品车应在码头方卸船并完成交接后，再进行堆存和下一程船舶的装船”对电动商品车滚装作业过程进行了描述。

4.3条“作业人员应穿着统一、洁净且的高可视性警示服，不应外露坚硬质地的物品，不携带食物、饮料和火源等非作业必需品。”参考了GB/T 28399 《商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程》中的一般要求，并在此基础上，补充了关于“不携带食物、饮料和火源”的相关要求，

4.4条“作业人员应对GB/T 4094.2中电动汽车操纵键、指示器与信号装置的标志，以及作业品牌车型的特殊操纵要求进行培训。”

- 由于传统燃油车与电动汽车除了在能源驱动形式上存在差异外，对滚装作业产生影响的差异主要在于操纵件、指示器及信号装置的标志上的不同，对于码头现场人员提出了更多的要求。现场作业人员需要明确电动汽车操纵件、指示器与信号装置的示意才能更好的完成相关操作，保障作业的安全和质量。因此本条着重提出了关于对电动汽车操纵键、指示器与信号装置标志的培训要求。

- 通过收集、整理和比对GB/T 4094《汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》、GB/T 4094.2《电动汽车 操纵件、指示器及信号 装置的标志》等相关标准，汽车操纵件、指示器及信号装置在燃油汽车与电动汽车间存在明显差异，因此本标准通过引用方式，将GB/T 4094.2  《电动汽车 操纵件、指示器及信号 装置的标志》作为码头滚装作业相关人员培训的必要内容。

- 由于电动汽车智能化、个性化的快速发展，不同品牌更新迭代过程中的电动汽车在操作过程通常出现个性化的操纵方式，为避免如操纵引起的作业风险，本条中中明确了对品牌车型特殊操纵要求的培训要求。

4.5条“货主宜在电动商品车进港前对电动商品车类型进行特别标识，提供特殊操作要求的相关信息，并应向码头单位提供电动商品车的类型、重量、体积信息”。

由于码头滚装作业过程中，电动商品车与燃油商品车通常存在同时装卸的情况，为便于装卸过程的管理和运输积载的安全船方在装运电动商品车是通常希望在装船作业前，对电动商品车进行标识来满足辨识和区别的需求，标准在4.5条中给出了“货主宜在电动商品车进港前对电动商品车类型进行特别标识”推荐性方案，同时强调了“应向码头单位提供电动商品车的类型、重量、体积信息”的规范性要求。

4.6条“电动商品车车况应满足以下要求：a)	车身外观无质损情况，质损类型及定义参照JT/T 1194-2018；b)	动力电池无泄漏迹象；c)	动力蓄电池荷电状态、续驶里程、故障警报等功能状态无异常”为对电动汽车车辆状态的一般要求。

根据《国际危规》的规定，电动汽车在运输条件下必须满足蓄电池、燃料电池无任何泄露迹象，因此形成4.5 b）“动力电池无泄漏迹象”的要求。

根据GB4094—2016 《汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》术语和定义3.3 信号装置 tell-tale 是“一种光信号,当点亮时,表示汽车上某种装置的激活,或者汽车某种功能或条件的正常或失效,或者某种功能故障。”和3.4 标志 symbol 指“	用以识别操纵件、指示器及信号装置的图形”。车辆信号装置显示标志信号状态是码头作业人员判断电动商品车车况状态较为适用的一种直观方式，其中荷电状态、续驶里程是判断电动汽车是否满足持续作业的要求的信息、动力蓄电池故障警报、驱动电机故障警报、系统故障警报及动力蓄电池高温警报等故障信号是判断电动汽车是否存在功能故障和满足安全作业要求的信号。

为保证电动商品车运输过程中的安全，部分滚装航运公司在实际操作过程中已对装运电动商品车仪表和信号状态提出了相关要求。根据对船公司的调研，船公司要求所有安全及动力系统功能必须正常，对于总控仪表不能亮起的电动商品车会拒绝装载，另参考GB/T4094.2—2017 《电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》的要求。对于电动汽车上装备了动力蓄电池荷电状态指示器、驱动系统指示器等操纵件、指示器及信号装置的电动汽车，相应标志应标示且符合对应要求的内容，形成了4.5条c）和表1中关于电动商品车动力蓄电池故障、驱动电机故障、系统故障及动力蓄电池高温故障信号标志及其状态判断方式的要求。同时参考GB/T 4094.2 《电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志》中关于电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志的描述，标准4.6条对电动汽车异常状态的检查判断给出了依据。

此外，根据对华轮威尔森、NYK、K-LINE、礼诺、商船三井、COSCO等全球范围内9家主要滚装航运公司的调研，对于装船电动商品车荷载电量的上限要求均在20%-50%范围内；而关于中国规定的电动汽车锂电池容量最低标准，目前国家并未对生产的电动汽车设定动力电池的最小容量限制。而综合GB/T31486—2024《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》中关于电动汽车用动力蓄电池单体低温放电容量不应低于初始容量的70%和高温放电容量不应低于初始容量的95%的基本要求，为了避免受气候温度环境，以及小型电动汽车动力蓄电池总容量较小的影响。仅规定动力电池荷电状态在20%-50%，可能导致在较低或者较高气温环境下汽车续航里程较低，无法满足电动汽车行驶需求。根据对市场约50个品牌约590款车型的调研统计，电动商品车电池容量均在“8KWh-140KWH”范围内，续航里程约为100km-1000km。如果以电池容量为8kWh的电动商品车续航里程为100km计算，在荷载电量(SOC)20%条件下，续航里程不大于20km。考虑到气候因素对电池能量造成的衰减（如寒冷天气，能量衰减约为30%），续航里程将降低至15km以内。为保障码头中转装卸等作业条件下的连续性，这里建议增加对续航里程的要求（如20km以上、30km以上或50km以上），具体数值待讨论后确定。

因此形成4.6条c）提出“作业时应对动力蓄电池荷电状态、、续航里程、商故障警报等信号装置的标志进行检查”的要求。

综合以上因素，将电动商品车外观状态、电池状态，以及荷电、续驶里程等信号标志状态作为电动汽车车况基本要求，形成了4.6条。

由于在码头滚装作业交接前、装卸船前后、及堆存期间动车操作前后交接人员和驾驶人员均须对商品车状态进行检查判断车辆是否可以正常交接和驾驶操纵，因此形成此要求；而在静态堆存期间，码头作业人员可根据委托作业要求定期对车辆进行检查，并非必要性要求，所以形成推荐性建议。综合以上原因，形成4.7条“作业人员应在动车操作前后，对电动商品车进行检查，检查内容包括：a）车况状态的要求。

由于电动汽车作业过程涉及到开门、上车等动作可能导致车辆在未直接操作情况下处于驱动系统已处于就绪状态，区别于燃油车辆可通过声音条件判断车辆发动机启动，电动汽车需要通过仪表屏幕状态判断车辆闭锁和下电，由于电动汽车智能化配置与闭锁方式的多样性，可能导致在车门打开后自启动或在车门闭锁后无法自动关闭电动系统，为避免作业过程中的车况检查，影响车辆状态，因此本标准在检查确认4.7 a）车况状态项目的基础上补充了5.1 b）“闭锁后，应检查确认车辆驱动系统与仪表屏幕处于关闭和熄灭状态”的要求。

第4.8条为环境气候条件的要求。本标准参考国家标准GB/T 18487.1和《电动汽车安全指南》中的相关要求。

其中GB/T 18487.1-2015版《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》中的14条“ 使用条件” 对环境温度进行了相关要求：在14.1.1.2给出了“室内设施的周围空气温度：周围空气温度不超过+50℃，24h平均温度不超过+35℃。周围空气温度下限值为-5℃ ”的要求；在14.1.1.3给出了“室外设施的周围空气温度不超过+50℃，24h平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限值为-20℃”的要求；该国家标准2023版中对供电设备使用周围空气温度进行了调整，修改为室外使用周围空气温度“-25℃～+40℃”；室内使用周围空气温度“-5℃～+40℃”的要求；

在《电动汽车安全指南》中对电动汽车的存放要求（2.8.1.2）中提出“车辆长期储存（超过3个月）时，断24V总开关。环境温度在-30 ℃～50 ℃以内”的要求。

综合上内容，本标准在“一般要求”中形成4.6条a）中给出了“的码头环境的空气温度应控制在-25℃到+50℃范围内”的“环境要求”。

并给出了“超出40℃宜通过喷淋方式降温”的推荐性方案。

4.8条b）“道路、堆存场地应排水良好，堆场积水深度不应超过30cm，行驶道路中积水车道的最大深度不应超过15cm。”主要参考了工信部2019版《电动汽车安全指南》、国家标准GB 18384-2020 《电动汽车安全要求》和GB 51222-2017《城镇内涝防治技术规范》中的相关要求。

国家工信部发布的2019版《电动汽车安全指南》在2.2.2整车涉水的要求中提出“车辆应在300mm 水深的水池中，以5- 10 km/h 的速度行驶 500m ，时间 3-6 min；如果水池长度小于 500 m 应重复试验使涉水长度累计不小于 500m ，包括车辆在水池外的总试验 时间应少于10 min。”在2.8存储、运输安全中的2.8.1.1场地要求中提出了（1）存放场地应为专用停车场，应通风、排水良好，极端情况下积水深度不能超过300mm。

国家标准GB 18384-2020 《电动汽车安全要求》在6.3.2 模拟涉水的要求中提出“车辆应在100mm 深的水池中,以20km/h±2km/h的速度行驶至少500m,时间大于1.5min。如果水池距离小于500m,应重复试验使涉水距离累计不小于500m,包括车辆在水池外的总试验时间应少于10min。”

国家标准 GB51222-2017《城镇内涝防治技术规范》中关于地面积水设计标准要求（表3.2.3）为“道路中一条车道的积水深度不超过15cm”。

根据上述标准内容，形成了“路、堆存场地应排水良好，车辆停放区域的积水深度应不超过30cm，行驶通过积水区域的路线长度不应超过500m”的要求。

4.9条

在装卸、堆存等车辆行驶过程中，为避免电动商品车行驶速度过快，在通过坡道、积水路段和转弯时影响车身通过性或对车身安全产生影响，标准提出了4.9“车辆行驶过程中，转弯、进出坡道或通过积水路段时，车速应降至10km/h以下”的一般行驶要求。

- 交接

5.1条为电动商品车作为货物交接的基本内容。在货物交接方面，滚装码头与集装箱码头或其他传统件杂货码头存在一定区别，由于商品车在运输过程中为裸装货物，因此码头方、承运方等交接方在电动商品车交接前需要对商品车车况状态进行检查、确认和记录，因此形成5.1条要求：“电动商品车交接前，应按4.6由接收方对车况状态进行检查，并与交付方进行确认和记录”。

5.2条为电动商品车作为货物交接记录的内容要求，除品牌、数量和运输班次等批次运输信息外，还应包括检查确认电动商品车车况状态有无异常的附加信息，形成5.2条“5.2　交接记录的内容应包括电动商品车的品牌、数量及船名航次、铁路班次、运输车辆牌照、以及5.1条确认的车况状态有无异常等信息”。

5.3条为电动商品车滚装作业过程异常情况的交接要求。由于电动商品车滚装作业过程中质损比率较低，质损问题通常以辆为单位发生和进行交接记录，在此过程中需要明确具体车辆的身份信息时，需要以车辆识别代号进行区分，因此标准在异常情况信息确认和记录内容中要求，“异常电动商品车的信息确认和记录内容包括：a)	品牌；b)	车辆识别代号（VIN）；c)	车况状态异常的描述”。

- 装卸船

6.1条为装卸作业过程的区域安全及限制要求。根据沟通调研，相较于常规燃油汽车，船方在电动商品车滚装运输过程中有远离轮机机舱、禁止顶层配载等特别要求，同时也可能对滚装船舱内装卸路线、检查交接区域有所限制，因此标准6.1中提出“装卸作业人员应与船方确认以下注意事项，包括“a)	车辆的配积载区域及限制装载和通行的舱内区域；“b)	指定的车辆检查交接区域”；“c)	船方禁止的其他作业事项”。

6.2条

现有电动汽车与常规燃油汽车的驱动系统存在较大差异，难以通过开关动作和驱动机声响判断车辆驱动系统是否处于已就绪或者关闭状态，错误判断将影响装卸人员操作的有效性和安全性，因此必须明确通过电动汽车信号检查确认车辆驱动系统状态，从而保障操作的正确。因此，形成“6.1　启动车辆时，应检查确认车辆驱动系统就绪信号标志亮起，且无其他故障警报信号”的要求。

另外，根据GB/T4094.2—2017《电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志》中4.1条要求：“4.1 如果电动汽车上装备了表1所列电动汽车操纵件、指示器及信号装置,其相应标志应标示。标志应符合本部分的规定。”（GB/T19596—2017 《电动汽车术语》3.1.2.1.3 驱动系统 propulsion system 汽车启动后,能够依据驾驶员的操作指令,给汽车提供驱动力的系统。）给出了驱动系统已就绪的图示。

6.3条

由于电动商品车装运目的地港口和相关安全管理要求的不确定性，装卸商品车状态情况是否满足运输要求，通常由船方进行确认，为避免车辆状态异常影响装卸和运输过程和明确相关责任，标准6.3提出了“装卸过程中发现车辆荷电状态及其他故障警报信号时，应与船方确认如何处置及是否继续作业，并对车辆信息进行确认和记录”的要求。

6.4条至6.5条

在滚装作业过程中，电动商品车需要通过跳板、船舱坡道等特定环境条件下的路线和坡道，为避免由于行驶速度过快以及作业路线和坡道坡度过大造成车辆悬挂起伏或车辆与坡面形成的夹角发生碰擦，标准提出了6.4“装卸过程中，车辆在舱内的行驶速度应不超过20km/h，转弯及进、出坡道时应减速至5km/h以下通过”和6.5“行驶路线上的坡道进、出角度不宜大于1：10，坡度大于1：10或无法满足车辆结构通过性能时，可通过铺垫降低坡道进、出角度”的要求和推荐性方案。

6.6条

根据对各电动商品车品牌车型驾驶操纵方法的调研，相较于传统燃油汽车，部分电动商品车车型安装有专用的下电按钮，需要在完成驾驶操纵后进行下电操作，因此形成6.6“装卸作业人员驾驶车辆到达船舱配载位置或堆场停放位置后应驻停车辆，装配下电键操纵件的电动商品车应通过下电键钮关闭车辆驱动系统。

6.7条

由于部分电动汽车在驾驶人员离开座位后，仍然存在电机及电器设备未关闭的情况，因此形成统一的操作要求，即人员离开驾驶室并关闭车门后，仍应通过电子屏幕关闭检查确认电动汽车电机及电气设备系统关闭。，因此形成了“6.7　作业人员锁闭车门后，应在检查并确认车辆驱动系统与车内电子屏幕关闭后再离开车辆。”的要求。

根据对华轮威尔森、NYK、K-LINE、礼诺、商船三井、COSCO等全球范围内9家主要滚装航运公司的调研，除堆存、车况方面，和6.1至6.7条相关驾驶操纵要求外，电动商品车在码头装卸船过程中与常规燃油车作业要求基本一致，因此可参照GB/T 28399-2012 《商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程》的要求执行。因此，形成了“6.8　装卸作业的短驳、定位和移位要求，应符合GB/T 28399-2012 的规定。”

- 堆存

作为码头区域内作业的重要环节，本部分对电动商品车的堆存作业提出了要求。

7.1条

第7.1条规定了电动商品车在码头区域范围内停放位置的要求，包括停放场地距离泊位涉及到的距离要求和堆存区域的布局要求。其中（1）根据对市场约50个品牌约590款车型的调研统计，电动商品车电池容量均在“9KWh-140KWH”范围内，续航里程约为120km-1030km。以电池容量为9kWh的电动商品车续航里程为120km计算，在荷载电量(SOC)20%条件下，续航里程不大于24km。考虑到气候因素对电池能量造成的衰减（如寒冷天气，能量衰减约为30%），续航里程将降低至15km以内，为保障电动商品车在装货港码头与卸货港码头范围内的正常作业，建议限定电动商品车在码头范围内的停放位置。但由于业务发展过程中部分码头单位采用了港外车库堆存商品车的生产运营模式，有时难以避免较远距离的移车作业，因此在7.1条中给出了堆存距离的推荐性建议，即“7.1　电动商品车宜堆存在距离码头前沿2km范围内的场地或车库。”。

第7.2条电动商品车应按列集中停放，a）单列内不应混停车其他类型车辆。”根据对上海（分列停放）、大连（分区停放）、天津（未提及）、广州（长时间分开停放）、烟台（纯电区分、互动不区分）、武汉6家码头的调研。鉴于不同码头单位要求的差异，采用较为可行的要求，即对电动商品车应进行分列停放，单列内不应混停其他类型车辆。（征询广州、烟台的意见）

第7.2条b)，通过规定电动商品车堆存阵列规格来明确电动商品车堆存的密度要求。

根据GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》中关于热扩散成员保护分析与验证报告 中的要求C.1条，电池包或系统在由于单个电池热失控引起热扩散、进而导致乘员舱发生危险之前5min,应提供一个热事件报警信号(服务于整车热事件报警,提醒乘员疏散)。“提供热事件报警信号,且报警信号的发出时间不晚于触发电池单体发生热失控之后的5min”；如果热扩散不会产生导致车辆乘员危险的情况,则认为该要求得到满足。

通过此参数设定发现电动汽车消防隐患至发生消防险情的时间为5min。即码头单位可用于堆场电动汽车的疏散排险时间，

成列堆存车辆的疏散流程一般如下：

| 序号 | 流程步骤 |  | 时间 （s） | 速度 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队进场ta |  | 0 | / |
| 2 | 车道步行tp |  | 2 | 10 |
| 3 | 车辆启动ts |  | 35 |  |
| 4 | 道位行驶td | 正向 | 1.5 | 13.2 |
| 5 |  | 倒车 | 2.5 | 8.0 |
| 6 | 场地驶离tq |  | 2 | 14.5 |
|  |  |  | 4.5 | 10.8 |

以此建立模拟的测算公示

T=（N-1）*tp+ts+（N-1）*td+tq =（N-1）*（ta+tp+td）+ts+tq

T ……疏散时间

车道步行：tp……车位步行时间（2s）

车辆启动：ts……启动操作时间（35s）

道位行驶：td……车位行驶时间（正向1.5s，倒车2.5s）

场地驶离：tq……驶入队列时间（正向2s，倒车4.5s）

车辆数：N ……疏散操作量（辆）

以5min为标准，测算出可在要求时间内向周围前后方左右4个方向通道疏散的车辆数量为N前={[T-（Ts+Tq前）]/（Tp+Td前）}+1≈76

N后={[T-（Ts+Tq后）]/（Tp+Td后）}+1≈58

可疏散单列车辆总数为（N前+N后+1）/7=135（辆）

另外根据电动汽车产业技术创新战略联盟，中国汽车工程学会（CSAE）发布的团体标准T/CSAE 84-2018《电动汽车火灾事故救援规程》4.2 现场警戒 4.2.2 “应在事故车辆周边15m范围设置工作区，禁止无关车辆、人员、船只进入”和5.5现场清理中5.5.4“在高压电池电量全部放出之前，应将车辆至于建筑物或其他车辆15m之外的地方”。车辆纵列排列堆存时，疏散车辆数量应覆盖或大于险情车辆两侧15m范围的车辆。根据单个标准车位2.5m计算15m范围内的车辆数为7排，135辆车排列为7排时单列为19辆车，艺标准车位5.5m计算，纵列为19*5.5m=104.5m长。

结合JTS 165-2013 《海港总体设计规范》9.2.20条“港区负有消防给水任务的管道，其最小直径应不小于100mm；消火栓的间距不应大于120m”与GB 50016-2014 《建筑涉及防火规范》关于消防车道的要求 7.1.8 “车道的经宽度和净空高度均不应小于4.0m”形成了本条“电动商品车阵列的长度与宽度应小于100m”的要求。

| 广州 | 大连 |
| --- | --- |
| 天津 | 烟台 |

需要说明的是根据GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.2防火间距中4.2.10要求“停车场的汽车宜分组停放，每组的停车数量不宜大于50辆，组之间的防火间距不应小于6m”；根据2021年8月24日住房和城乡建设部对于该标准的解释“《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中的停车场是指供社会车辆提供服务的公共停车场，对于供住宅小区车辆停放的地面车位、单位内零食道路或根据场地情况配置的停车位，该规范未做具体规定。”因此每组的停车数量不大于50辆仅作为推荐行要求，而对于码头实际生产作业，50辆每组，组之间防火间距不小于6m 的要求难以执行。（2）根据广州市标准化促进会发布的团体标准 T/GZBC 42—2020 《成品车停车场安全管理通用规范》“5.3.6 停车场内成品车宜分组停放，每组停车的数量不宜超过50辆，组与组之间的防火间距不应小于6 m。”该标准条款同样为推荐行标准条款，不具有强制意义，且对于各码头单位难以适用。

7.3条

为便于电动商品车的堆存管理、灾害事故的应急处置，保障装卸前的车况状态正常，7.3中 提出“堆存时应对电动商品车堆存停放位置进行记录，宜定期按照4.7检查内容要求对车况进行检查”的要求。

7.4条“堆存期间进行对场内移车时，应在车辆启动和驻停时，按5.1a）对车辆功能状态进行检查，离车前应按照5.1b）对车辆状态进行确认。”进一步明确了堆存作业过程中电动商品车的检查程序要求。

7.5条

第7.5条为保障电动商品车的车况维持在适于装卸、堆存和相关作业需要的状态，7.5条的内容对电动商品车堆存期间的维护作业提出了要求。

第7.5.条中 “　商品车荷电状态低于20%或高于50%时，应进行充电或放电维护，将动力蓄电池荷电状态调整至20%-50%范围内。”对电动商品车荷载电量超出车况要求范围时的动力电能维护作业提出了操作前的界定要求；

即“商品车荷载电量低于20%或高于50%时，应进行充、放电作业将电量调整至20%-50%范围内”充放电作业过程中，应注意以下要求：

7.5条 a）项 对电动商品车补能过程中的检查确认过程提出了要求。由于与通过燃油加注方式进行能源补充的常规燃油车不同，电动商品车通过插电补能充电的过程需要通过正确连接充电装置并确认车辆处于充电状态来实现，为确保充电维护作业过程中，作业人员操作的有效性，标准根据GB/T4094.2—2017《电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志》中4.2条对电动汽车充电连接信号标志的要求，“如果电动汽车上装备了……电动汽车操纵件、指示器及信号装置,……如果标示,标志应符合本部分的规定。”提出7.5 “a)	充电时，连接充电连接装置后，通过车辆仪表屏幕的充电线连接信号（图 2）及车辆充电状态信号（图 3）确认车辆充电连接正常并处于充电状态。”

7.5条 b）项提出了“b)	放电时，油电混动车辆应处于纯电行驶模式”的要求。当电动汽车电量高于50%需要放电作业时，由于混合动力电动汽车动力系统多样化，对于串联式和混联式混合动力电动汽车在混动模式或燃油优先模式下，可能出现内燃机启动给动力蓄电池充电并无法有效放电的情况，为保证有效放电操作，因此形成7.5 b)	放电时，油电混动车辆应处于纯电行驶模式。

7.5条 c）项提出了“商品车充电与放电过程中不应有人员在车内停留。”的要求。为了避免充放电异常导致火灾事故造成人员伤害事故风险，同时由于部分电动汽车配置了驾驶座压力感应启动功能，为了减少商品车带载充、放电对车辆电动及电池系统产生影响，7.5.5条对商品车充放电过程中的人员操作注意事项提出了要求。

由于电动商品车在港口码头集疏运过程中进行充电维护时，码头作业人员通常无法通过应用软件对电动商品车的荷电状态进行实时监控，需要根据已有的荷电状态和的充、放电功率来预测和定时检查作业时间，为避免充、放电过量，所以7.5条.d）项中提出了“根据车辆充、放电功率对车辆荷电状态进行检查，并在荷电状态达到7.5中要求后，停止充放电作业”的要求。提出了充放电过程管控的要求。

7.5条e）参考了GB/T 18487.1-2023版《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》中的14条“ 使用条件”该标准中对供电设备使用周围空气温度进行了调整，修改为室外使用周围空气温度“-25℃～+40℃”；室内使用周围空气温度“-5℃～+40℃”的要求，为保障电动商品车的正常充电和充电设备的安全使用，标准对堆存期间的充电维护环境温度提出了上述要求。

关于电动汽车 堆存 的要求是本标准中的重点，在标准中既需要提出相关要求，又需要这些要求区别于汽车滚装码头开展传统燃油车作业过程中相对的普适性要求。另外，由于标准类型地限制，作为“要求”类的标准，标准在起草编制过程中需要关注定性、定量地要求。因此在最终的标准评审过程中，标准评审专家可能对标准中与燃油车相同地普适性要求和非定性、定量的要求提出异议。

8应急处置

8．1条

第8.1条通过引用国家标准GB/T 29639 2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》对滚装码头单位的应急预案制定和现场演练培训给出了相关要求。

8.2条

第8.2条提出了关于电动汽车涉水状态下的应急处置要求。

根据国家标准GB 18384-2020 《电动汽车安全要求》在6.3.2 模拟涉水的要求中提出“车辆应在100mm 深的水池中,以20km/h±2km/h的速度行驶至少500m,时间大于1.5min。如果水池距离小于500m,应重复试验使涉水距离累计不小于500m,包括车辆在水池外的总试验时间应少于10min”的要求和国家工信部发布的2019版《电动汽车安全指南》在2.2.2整车涉水 中提出“车辆应在300mm 水深的水池中，以5- 10 km/h 的速度行驶 500m ，时间 3-6 min；如果水池长度小于 500 m 应重复试验使涉水长度累计不小于 500m ，包括 车辆 在水池外的总试验 时间应少于10 min。”的要求，形成了8.2 a）条“在积水深度10cm及以上的道路行驶时，应将车速控制在10km/h以下。”

参考GB/T38283—2019《电动汽车灾害事故应急救援指南》中提出关于水域救援“9.4.1 车辆处置过程中,需要避免接触高压部件、电缆或断电开关等,防止可能存在的电击危险。”的要求。标准8.2b)	中提出了“积水浸没车辆底盘时，应对积水区域进行标识，避免直接接触车身；在清除积水后对车辆绝缘和安全性进行电压检查确认车况正常后，再进行驾驶”的要求。

8.3条

第8.3条提出了关于车辆无法行驶情况下的应急处置要求。

根据2022版《电动汽车安全指南》第2.8.2.1 拖运要求“采用非行驶方式运输时，应使用专用工具或升降台装运，防止车身和零部件变形损坏；装运时，客车之间应保留足够的间隔，用楔形块塞好车轮，并用绳索将客车拉牢，防止车辆滑移；装运后，应实施驻车制动，……车速不允许超过5km/h”以及GB/T 38117-2019《电动汽车产品使用说明 应急救援》中关于车辆拖拽“需使用四轮离地的拖拽方式”的要求。结合调研部分电动商品车品牌关于故障车辆清运要求中为避免清运工具和设备对电动商品车底盘造成损伤，要求采用全承载式设备进行清运的实际情况。

图A.7 车辆拖拽方式

标准8.3提出给出了以下要求：

a)	使用包夹轮胎方式提升和水平移动车辆时，应确认车辆底盘与工具、设备及地面间保持间隙，速度不应超过5km/h。

b)	上下坡道和长距离移动车辆时，应通过全承载方式进行拖运，速度应符合6.4中要求。

8.4条-8.5条

第8.4条至8.5条提出了有关车辆动力蓄电池热失控、热扩散等原因形成的车辆故障或烟雾、自燃情况下的应急处置要求。

其中，通过参考汽车工程协会团体标准T/CASE84-2018《电动汽车火灾事故救援规程》现场警戒要求中“应在事故车辆周边15m范围设置工作区，禁止无关车辆、人员、船只进入”的内容和现场清理要求中“在高压电池电量全部放出之前，应将车辆至于距离建筑物或其他车辆15m以外的地方”的内容，以及《电动汽车灾害事故应急救援指南》中“在高压电池电量全部放出之前,尽可能将车辆置于距离建筑物或其他车辆15m 之外的地方”的要求，结合各个码头单位关于电动汽车消防管理的相关规定，为避免电动汽车热失控、热扩散等电池故障引起的火灾风险，形成了8.4条“车辆显示动力蓄电池故障、动力蓄电池高温警报信号时，应单独停放并与其他车辆保持不小于15m的距离”的要求。

8.5条给出了有关车辆动力蓄电池热失控、热扩散等原因形成烟雾、自燃情况下消防的应急处置要求。

其中 a)		“行驶状态下，驾驶人员应立即停车，在打开车门后对车辆下电并取下钥匙”的要求中关于“停车，打开车门后对车辆下电并取下钥匙“的要求首先强调对驾驶人员的保护，最大程度地避免车辆故障导致人员无法下车和后续危险发生，其次再是“对车辆下电并取下钥匙”从而避免车辆启动和通电状态下车辆产生的进一步电路故障和消防危险的要求。b）“停放状态下的车辆，应立即转移其周边其它商品车辆及货物”和c）“充放电维护状态下的车辆应断开车辆的充放电连接装置和电源”，以及“d)	立即清理、转移异常车辆周边15m范围内的无关车辆、货物和人员，并设置警戒区”的要求在于避免对周边货物与设施产生影响，导致火灾风险进一步扩大，并保障后续消防措施的有效以及参与人员的安全。

8.6条

由于电动汽车灾害事故的应急救援具有一定的专业性，且由工业和信息化部提出，公安部即中国汽车技术研究中心制定的GB/T38283-2019《电动汽车灾害事故应急救援指南》已涵盖了碰撞、水域、火灾等事故的处理，因此本标准直接引用了上述该标准，形成了8.6条。

# 三、主要试验（或验证）的分析、技术经济认证或预期的经济效果

2012年以来，随着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》（国发〔2012〕22号）、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见（国办发〔2015〕73号）》等一批国家指导文件和鼓励政策的颁布，我国电动汽车的推广应用取得了积极的进展，汽车产业进入了“电动化”发展的新阶段。截至2023年中国电动汽车年产销量已达到950万辆，市场渗透率达31.6%，预计未来两年电动汽车市场渗透率将达到50%，接续传统燃油车成为汽车市场发展的主要动力。与此同时，2023年全国汽车滚装码头的电动汽车作业比重已超20%，部分码头比重已突破40%，电动汽车在成为汽车消费领域主要产品对象的同时，也成为汽车物流运输行业与企业的重要服务对象。

另一方面，相较于传统燃油车，电动汽车的发展尚处于成长期，其在运输和物流过程中涉及的环境因素更为复杂，安全风险的管控要求更高。而目前，针对滚装码头开展电动商品车作业过程中的人员防护、环境条件、场地设施、消防安全等一般要求，以及堆存、检查、维护和其他辅助作业过程中的操作要求尚未形成国家与行业标准。《商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等现行国家与行业标准在制定过程中，或仅考虑了传统燃油车的常规作业，对电动商品车的适用性尚需进一步确认，或仅适用于公共汽车库、停车场的社会车辆，难以适应滚装码头作为汽车物流与运输的重要枢纽和节点规模大、集约性强的特点。

因此，制定电动商品车滚装作业规范的技术标准，规范和指导滚装码头和在码头区域内从事相关运输、物流服务的企业开展相关业务，对于保障电动汽车运输和物流过程中的安全、稳定，助力我国“新三样”出口高质量发展，增强我国新能源产业竞争优势具有重要意义。

# 四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准借鉴了联合国《试验和标准手册》和《IMDG 规则》关于电动汽车运输的相关要求，适当吸纳国际会议讨论成果和国内行业先进经验做法，并根据实际操作按照电动汽车在码头区域内的装卸、堆存、车况检查、在场维护等操作提出相关技术要求，弥补了国内同类标准的空白。

本推荐性标准与相应的国际标准和国外先进性标准在编制目的、技术内容、文本结构等方面存在较大不同，因此本标准没有相应的国际标准和国外先进标准可供采用。

# 五、与有关的现行法律、法规和和其他强制性标准的关系

本标准与我国现行有关法律、法规和强制性国家标准不矛盾。

本标准与现有行业标准不冲突。

# 六、废止现行有关标准的建议

无

# 七、其他应予说明的事项

无

参考文献