| ICS | 03.220.40 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. R41 |

中国港口协会团体标准

T/CPHAXXXX—XXXX

集装箱码头自动驾驶车队智能调度
管理系统技术要求

Technology requirements for intelligent dispatching and management system of container terminal autonomous driving fleet

征求意见稿

（本文件完成时间：2025.9）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国港口协会  发布

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	1

5 信息交互	4

6 作业调度与路径规划	4

7 车辆状态监控	5

8非正常状态管理	5

9 充/换电管理	5

10 运行数据统计分析	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由交通运输部水运科学研究院提出。

本文件由中国港口协会归口。

本文件起草单位：舟山甬舟集装箱码头有限公司、日照港技术创新中心、北京斯年智驾科技有限公司、广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司、交通运输部水运科学研究院。

本文件主要起草人：江涛、汤碧海、王衍棣、刘彩霞、任攀宇、徐冠男、胡豪炜、何贝、肖炳林、许海洋、张哲斌、刘杰、刘鹤云、陈杰山、李雯、李海波、何威誉、、张娜、张岩、庞博。

# 集装箱码头自动驾驶车队智能调度

# 管理系统技术要求

范围

本文件规定了集装箱码头自动驾驶车队智能调度管理系统的一般要求、信息交互、作业调度、车辆状态监控、非正常状态管理、充/换电管理和运行数据统计等要求。

本文件适用于集装箱码头自动驾驶车队智能调度管理系统的设计、建设和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4205 人机界面标志标识的基本和安全规则　操作规则

GB/T 20988—2025信息安全技术 信息系统灾难恢复规范

GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

GB/T 37934 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

GB/T 42809 自动化集装箱码头操作系统技术要求

JT/T 880 港口牵引车

JT/T 904 交通运输行业网络安全等级保护定级指南

JT/T 1377 集装箱自动导引车

JTS/T 174 自动化集装箱码头设计规范

JTS/T 199 自动化集装箱码头建设指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

集装箱码头自动驾驶车队 container terminal autonomous driving fleet

应用自动驾驶技术，由自动驾驶系统持续地执行部分或全部动态驾驶任务，能够对接车队调度管理系统，实现集装箱水平运输、与装卸设备交互作业的多个无人驾驶集装箱牵引车或自动导引车。

车队智能调度管理系统 fleet intelligent dispatching and management system

用于对接码头操作系统，接收码头操作系统作业指令，与自动驾驶车队单车控制系统进行信息交互，实现对自动驾驶车队统一调度、作业监调度和全局路径规划、非正常状态管理、充/换电管理、运行数据统计分析等，并向码头操作系统实时反馈自动驾驶车辆位置和状态，并可与港口其他相关作业系统进行信息交互的系统。

一般要求

运行环境

    - 现场设备工作环境条件应满足下列要求：

a）工作环境温度为-25℃～+45℃，超出以上环境温度范围应选用适合环境的元器件或增加必要的温度管控措施；

b）场地工作风速不大于20m/s，非工作风速不大于55m/s；

c）最大相对湿度不大于95%，可有凝露、盐雾。

总体设计

车队智能调度管理系统总体设计应符合GB/T 42809、GB/T 25070、JTS/T 174、JTS/T 199、JT/T 880、JT/T 1377的相关规定。

车队智能调度管理系统应能有效控制港区所有自动驾驶车队，并由中心服务器与集装箱码头操作系统(TOS)、岸边&堆场作业设备控制系统（ECS）、自动驾驶车队单车控制系统及充电桩/换电站设备管理系统进行交互，实现码头作业的实时监控对和自动驾驶车队调度与控制。

车队智能调度管理系统应能根据码头操作系统要求实时反馈自动驾驶车辆的当前位置、工作状态、技术状态、电池状态等信息，以满足码头操作系统任务调度需求。

车队智能调度管理系统应能根据码头操作系统下发的作业任务，自主生成路径规划。

车队智能调度管理系统通过与自动驾驶车辆单车控制系统进行数据交互，实现单台自动驾驶车辆作业调度与控制。

车队智能调度管理系统应能为自动驾驶车辆提供作业任务、导航路径、上下电命令、急停命令等信息。

车队智能调度管理系统支持同时接入自动驾驶车辆数量不应少于500台。

车队智能调度管理系统支持调度的自动驾驶车辆数量不应少于500台。

车队智能调度管理系统应可通过OTA方式将高精度地图发送到自动驾驶车辆，单车高精度地图动态更新时间不宜超过30 s。

车队智能调度管理系统作业指令派发时延不应大于1 s。

车队智能调度管理系统与单车控制系统的数据交互时延不应大于1 s，远程驾驶系统视频传输与显示的端到端延时不应大于250 ms，摄像头的分辨率宜在1080 P及以上。

车队智能调度管理系统应能支持自动驾驶车辆与人工驾驶车辆混行作业。

车队智能调度管理系统应提供标准数据接口，支持不同品牌、不同型号自动驾驶车辆的混合调度。

车队智能调度管理系统应能支持自动驾驶车辆自动驾驶模式和远程驾驶（人工接管）模式作业。

自动驾驶车辆应能自动、迅速响应车队智能调度管理系统的指令，及时向车队智能调度管理系统反馈运行状态、位置、指令执行情况、故障等信息。

应对自动驾驶车辆进行故障分级管理，设计相应的异常处理流程，单车智能控制系统应将故障信息及时反馈至车队智能调度管理系统。

车队智能调度管理系统应能实时检测无线通信系统状态，发生通信故障时，车队智能调度管理系统向单车控制系统提示通信异常，并执行相应安全控制。

车队智能调度管理系统平均故障间隔时间不应小于1000 h。

## 系统构成

车队智能调度管理系统应由信息交互、作业调度与路径规划、车辆状态监控、非正常状态管理、充/换电管理、运行数据统计等模块构成，并通过接口与上一级码头操作系统和作业设备控制系统，与下一级自动驾驶车队单车控制系统和充电桩/换电站设备管理系统进等系统实现信息交互。车队智能调度管理系统构成如图1所示。

系统构成示意图

集装箱码头自动驾驶车队智能调度管理系统的功能要求，应包括但不限于：自动驾驶车辆控制、任务管理、路径规划、交通控制、交互管理、安全管理和异常管理等功能。

## 网络与信息安全

车队智能调度管理系统通信信息安全宜符合JT/T 904的相关建议。

通信网络应具有抗干扰性，通信方式基于 TCP 协议，应能满足防篡改、防伪造、防冒充的信息安全要求。

通信网络不应受周边无线信号干扰，如雷达等外部因素，且不应对周边设备、设施、通讯产生干扰。

车队智能调度管理系统网络结构应保证与码头操作系统之间、设备调度与控制系统之间、自动驾驶车辆之间的通信安全，并应满足相应的网络带宽要求。

车队智能调度管理系统和单车控制系统间应采用可靠、高效的通信方式，宜采用无线通信方式，并宜设置两条及以上通信链路。

车队智能调度管理系统无线通信网络接口需授权使用，接入设备应开启接入认证功能，不应使用WEP方式进行认证。

自动驾驶车辆与车队智能调度管理系统间无线网络传输平均延时不应大于18 ms，最大延时不应大于100 ms。

远程驾驶系统急停控制宜采用安全通信协议。

车队智能调度管理系统的通信网络应为热备冗余网络。

车队智能调度管理系统架构设计应充分考虑系统安全，网络安全满足GB/T 22239—2019规定的二级或以上防护要求。

宜在车队智能调度管理系统网络和其他网络间建立边界防护机制，失效时应及时报警。

车队智能调度管理系统应采用冗余设计，避免因出现单点故障而导致作业中止。

数据传输安全要求应符合GB/T 37025的有关规定。

车队智能调度管理系统中关键数据链路需进行身份认证，通信数据需加密，防止数据被窃取和篡改。

车队智能调度管理系统应采用备份响应措施，具备实时备份和快速恢复数据和文件的功能，备份周期宜为24 h，数据保存期限宜为1年。

车队智能调度管理系统应设置容灾备份，容灾备份系统安全等级应至少满足GB/T 20988—2025管理系统应中第五级的规定。

信息交互

## 接口要求

车队智能调度管理系统应与集装箱码头操作系统(TOS)、岸边&堆场作业设备控制系统（ECS）、自动驾驶车队单车控制系统及充电桩/换电站设备管理系统等现有及规划外部系统间建立安全、稳定、可靠、高效的信息交互接口,接口宜采用数据库、网页服务或可靠信息队列等数据交互方式。

车队智能调度管理系统的接口应能满足多台自动驾驶车辆同时发送作业指令时不会造成接口通信堵塞。

车队智能调度管理系统的接口应具有可扩展性，考虑设备增加，具备一定的性能冗余。

车队智能调度管理系统应具备接口异常处理机制。

车队智能调度管理系统应具备数据丢失后恢复重发机制。

## 数据交互

信息交换系统安全要求应符合GB/T 37934的有关规定。

车队智能调度管理系统与集装箱码头操作系统、自动驾驶车辆单车控制系统，以及岸边机械、堆场机械等外部系统的主要接口及交互信息见表1。

车队智能调度管理系统与相关系统的接口和主要交互信息

| 对接系统名称 | 主要接口 | 主要交互信息 |
| --- | --- | --- |
| 集装箱码头操作系统 | 任务清单 | 自动驾驶车辆当前位置、作业指令、工作状态、电池状态等 |
|  | 集装箱起重机信息 | 集装箱起重机号、车道号、贝位等 |
|  | 船舶信息 | 首/尾缆位置、靠泊方向等 |
| 自动驾驶车辆单车控制系统 | 任务清单 | 堆场集装箱起重机编号、作业序号、指令号、车道号、箱号、尺寸箱型、初始位置、目标位置、充电指令等 |
|  | 水平运输机械状态 | 车辆编号、作业类型、指令执行状态、当前执行的指令号、行驶速度、当前位置、故障信息等 |
| 岸边机械调度管理系统 | 任务清单 | 岸边集装箱起重机编号、作业序号、指令号、车道号、箱号、尺寸箱型、初始位置、目标位置等 |
| 堆场机械调度管理系统 | 任务清单 | 堆场集装箱起重机编号、作业序号、指令号、车道号、箱号、尺寸箱型、初始位置、目标位置等 |
|  | 贝位信息 | 堆区号、贝位号等 |
| 充电桩管理系统 | 任务清单 | 充电桩使用情况 |
| 换电站管理系统 | 任务清单 | 换电站运行状态、等待时间等 |

作业调度与路径规划

车队智能调度管理系统应能接收码头操作系统作业指令，派发作业任务给自动驾驶车辆。

车队智能调度管理系统应对接收的码头操作系统下发的作业任务指令进行验证，如作业任务指令与设定的规则冲突或者不可执行，应实时反馈给码头操作系统。

车队智能调度管理系统应能根据港区内交通情况合理规划路径。

车队智能调度管理系统宜以作业时间最短、作业效率最高为原则进行路径规划。

车队智能调度管理系统应能根据作业任务目标位置、作业类型以及船舶靠泊方向等因素为自动驾驶车辆规划合理的行驶路线。

车队智能调度管理系统作业任务派发及自动驾驶车辆行车路线规划应合理利用现场资源，满足装卸需求，避免拥堵。

车队智能调度管理系统应能通过采用人工智能算法，使用深度学习、强化学习等技术，实现多车路径规划，宜具备对作业效率等车队运行数据进行智能分析的功能，实现作业调度优化。

车辆状态监控

## 车辆状态监控系统监控的信息至少应包括：

- 基础信息，包括车辆编号、速度、自动驾驶系统状态、车辆状态、人工接管状态以及对位状态等；

码头操作系统任务信息，包括作业序号、作业类型、任务箱号、源位置、目标位置等；

智能检测设备及系统信息，包括激光雷达、摄像机、毫米波雷达、导航设备、计算单元、5G通信设备等；

车辆参数信息，包括给定速度、实际速度、行驶方向、转向角度、制动器状态等；

定位信息，包括全球卫星导航系统定位、视觉语义定位、激光全局定位、激光语义定位、激光SLAM定位等；

规划控制信息，包括规划状态、决策状态、控制状态等。

## 车辆状态监控系统的监控信息应能够及时反馈到车队智能调度管理系统。

非正常状态管理

车队智能调度管理系统交通控制算法应具备根据任务信息和相关条件限制最优化路口通行权的功能。

车队智能调度管理系统应能配合码头操作系统实现缓冲区管理，调度无作业任务的自动驾驶车辆到不影响生产作业的区域停放，宜具备自动规划动态作业缓冲区的功能。

车队智能调度管理系统应能支持单车控制系统远程故障诊断、故障上报。

应根据自动驾驶车辆数量，配备一定数量的远程驾驶系统，用于自动驾驶车辆异常情况下和复杂路况下的远程人工控制。

远程驾驶系统的工作任务由车队智能调度管理系统进行分配和管理。

远程驾驶系统应能自动将需要人工接管的自动驾驶车辆接入相应的远程驾驶工作台。

远程驾驶系统应能支持远程快捷控车，并进行远程辅助作业。在单车控制系统无法处理的异常场景下，如车辆死锁、对位失败、感知误检测等，远程驾驶系统应能接管自动驾驶车辆并远程控制自动驾驶车辆进行作业或操控自动驾驶车辆行驶到缓冲区域。

远程驾驶系统应能采集接管的自动驾驶车辆的车速、行驶方向、行驶路径、作业任务、电池电量等单车状态信息，实时上传并在远程驾驶工作台显示。

远程驾驶系统应采取足够的安全措施以应对不同等级的网络异常情况，如延迟过大、网络断开、通讯异常等，应具备异常情况下的急停控制功能。

在远程驾驶工作台中，应设计三个不同级别的权限：操作员、技术员、工程师。操作员具有启停设备更换程序权限，技术员具有根据规格更改参数权限和操作员权限，工程师应具有更改设定规格，增加相应参数权限和操作员、技术员权限。

远程驾驶工作台的人机界面配置应符合GB/T 4205的相关规定。

充/换电管理

自动驾驶车辆采用充电方案时，车队智能调度管理系统充电管理模块应具备获取充电桩位置、充电桩状态、充电电流、充电剩余时间等信息的功能，并能与自动驾驶车辆和充电桩进行通信。

自动驾驶车辆采用换电方案时，车队智能调度管理系统换电管理模块应具备获取换电站运行状态、等待时间等信息的功能，并能与自动驾驶车辆和换电站进行通信。

自动驾驶车辆应根据车队智能调度管理系统指令，自动前往充/换电区域进行自动充/换电。

充电桩/换电站设备管理系统应能实时监控自动驾驶车辆电池状态，根据自动驾驶车辆剩余电量、任务管理、充/换电站作业情况等信息，智能分配自动驾驶车辆充/换电顺序。

充电桩/换电站设备管理系统应具备自动驾驶车辆能源消耗统计及分析功能。

运行数据统计分析

自动驾驶车队应具有数据记录功能，需要对周边的环境信息和车辆运行信息进行采集。

车队智能调度管理系统应能够存储全部作业和车辆运行状态信息。

车队智能调度管理系统应能够时间统计每台自动驾驶车辆的工作时长、故障次数、故障小时、利用率、故障率、作业量、公里数，也可以按时间统计所有自动驾驶水平运输设备的工作时长、故障次数、故障小时、完好率、利用率、故障率、作业量、公里数、箱型进行统计。

车队智能调度管理系统应支持用户自主选择存储信息内容。

车队智能调度管理系统应支持以多种条目或关键词进行的信息检索。

运行数据应支持3年的本地存储，支持数据整体备份。充分考虑系统当前和将来可能承受的业务数据量，使系统的处理能力和响应时间能够满足业务和生产操作需求。具有历史的作业数据归档和转存功能，并支持历史数据查询，以保持系统长时间的运行效率。

车队智能调度管理系统能够根据与岸桥、堆场交互作业任务，评估作业效率及车队运行的性能，指导作业任务的车辆安排，总作业时间的优化等。

车队智能调度管理系统应能够针对指定车辆、任务通过数据回放和分析排查危险区域、瓶颈区域，指导港口设施规划。

运行数据统计分析应能够基于人工智能方法，使用深度学习、强化学习技术，通过对大数据智能分析持续支持业务运营优化改进。