| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/      XXXX—XXXX

干散货自动化码头数据中台技术要求

Technical requirements for automated Dry Bulk Terminal Data Platform

（本草案完成时间：2025年8月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  中台架构	3

5  中台架构	4

6  数据源	5

7  数据采集	6

8  数据存储	6

9  数据处理	7

10  数据服务	8

11  数据安全	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出。

本文件由中国港口协会归口。

本文件起草单位：宁波港信息通信有限公司、宁波舟山港股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、上海海事大学、上海虹口数字航运创新中心、上海航研运输咨询服务有限公司。

本文件主要起草人：黄深广、孙志军、倪洁、徐凯、杨惠云、郭胜童、贺伟国、刘广会、卢伟力、朱振刚、华路、汪先波、常柱、真虹、卢志峰、吴晓松、周吉、吕作印、郝恩蔚、周桢挺等。

干散货自动化码头数据中台技术要求

范围

本文件规定了干散货自动化码头数据中台的架构、一般要求、数据源、数据采集、数据存储、数据处理、数据服务和数据安全要求等。

本文件适用于干散货自动化码头数据中台的设计、开发与使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19488.2 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 37973《信息安全技术 大数据安全管理指南》

GB/T 37934 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

JT/T 697.3 交通信息基础数据元 第3部分:港口信息基础数据元

JT/T 697.5 交通信息基础数据元 第5部分:船舶信息基础数据元

JT/T 697.8 交通信息基础数据元 第8部分:水路运输信息基础数据元

JT/T 697.10 交通信息基础数据元 第10部分:交通统计信息基础数据元

JT/T 697.12 交通信息基础数据元 第12部分:船载客货信息基础数据元

JT/T904 交通运输行业网络安全等级保护定级指南

JT/T 1055 港口干散货信息系统数据元

JT/T 1480 交通运输数据脱敏指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

干散货自动化码头数据中台 Automated Dry Bulk Terminal Data Platform

是指以数据资产为核心，通过整合干散货自动化码头相关的多源异构数据，为码头业务管理提供数据集成、处理、分析与调用的平台。

中台架构

概述

干散货自动化码头数据中台汇聚码头各类数据资源，支持码头海量数据瞬时交互、高速计算、实时决策和高效执行等数据应用需求，是干散货自动化码头的数据底座。

应实现干散货自动化码头各类业务数据、设备数据、指令数据以及外部数据的汇聚和融合。

应基于行业数据标准，实现数据统一治理，并通过数据治理工具实现码头数据资产全生命周期管理。

应提供码头运营中跨业务条线间的数据集中调取，实现设备与设备，设备与系统，系统与系统间海量数据的互联互通。

总体架构

该中台总体架构可采用分层架构，包括数据采集层、数据存储层、数据处理层和数据服务层等。

- 数据采集层：构建统一的数据接入通道，整合并接入码头各类数据资源，并提供数据清洗及标准化服务，确保数据的准确和一致性；

- 数据存储层：对经过清洗的多源异构数据提供高效的数据存储和管理，并对其进行分类，支持后续的数据处理和服务；

- 数据处理层：对存储数据进行加工治理，具备实时计算和离线计算能力，满足用户高效的数据服务响应；

- 数据服务层：将处理后的数据提供给内外部系统，为码头运营提供全面的数据服务，同时支持码头数字孪生、数据可视化等多元化上层数据应用。

中台架构

中台架构

数据中台技术要求应符合以下一般要求：

- 统筹性：数据中台建设，应以干散货自动化码头业务驱动为导向，统筹规划；

- 统一性：数据中台开发应基于模块化或组件化，并遵循统一的开发规范和技术标准；

- 兼容性：数据中台应能提供标准化接口，并兼容多种数据库环境，同时还能够与现有系统和其他应用系统保持兼容；

- 扩展性：数据中台应具备灵活、可扩展的体系结构，核心组件应支持利用新增硬件资源动态扩展，并支持在线扩容；

- 稳定性：数据中台支持7*24小时不间断运行，核心组件应避免单点失效，系统在瘫痪后能够在短时间内迅速恢复，并具备检修和自动恢复功能；

- 安全性：数据中台所用软硬件环境宜满足信创适配要求，实现自主可控。

数据源

概述

数据源层应全面覆盖干散货自动化码头内外相关数据资源，包含但不限于生产管理数据、企业管理数据和第三方数据等数据内容。

典型数据源

生产管理数据

生产管理数据是指与码头装卸、计划、堆存及设备运行等生产管理密切相关的各类数据，其数据源包括但不限于：

商务管控数据源：涉及码头商务运营、合同签订、网上预约的业务系统，如商务运营系统、网上服务门户等；

生产运营数据源：涉及码头装卸作业、计划调度的业务系统，如码头操作系统等；

港机设备数据源：涉及码头港机设备运行状态、维护记录及能耗数据的业务系统，如码头设备控制系统、设备资产管理系统和能源管理系统等；

堆场管理数据源：涉及码头散货堆存及管理的业务系统，如堆场管理系统；

辅助生产数据源：涉及辅助码头生产作业安全的业务系统，如气象平台、码头船舶稳泊系统等；

安全环保数据源：涉及码头安全监控、环保监测的业务系统，如码头安全管控系统、视频监控系统、岸电系统、粉尘监测系统及水质量监测系统等。

企业管理数据

企业管理数据是指在码头企业日常运营中产生的各类数据，如财务状况、人力资源配置等，其数据源包括但不限于：

财务核算数据源：涉及码头企业费用收支、成本结算、资产折旧、费用报销的业务系统，如财务管理系统、费控系统等；

人员资源数据源：涉及码头人员管理、考勤、档案等的业务系统，如人力资源管理系统、考勤系统、档案系统及人员管控系统等；

行政后勤数据源：涉及办公用品消耗统计、后勤物资采购、企业用水、用电等的业务系统，如后勤系统。

第三方数据

第三方数据是指企业基于自身经营需求，从外部渠道获取的数据，例如：

卫星轨迹数据源：用以反映载运工具轨迹变化的数据，如船舶AIS数据、卡车GPS数据等；

宏观经济数据源：反映宏观经济趋势的指数数据，如主要国家CPI指数、主要国家GDP等；

港航市场数据源：反映航运市场变化趋势的数据，如主要港口基础指标横向对比、干散货运力分布、干散货运价等；

供应链上下游数据源：反映与港口吞吐量变化相关的供应链数据，如铁矿石、煤炭等大宗商品的产量、市场价格及其它关键指标等

语料类数据源：为适应大模型技术发展需要所对接的港口语料类数据，如相关法律法规，港口安全规定等。

数据采集

概述

数据采集层提供统一的数据接入通道，整合汇集码头各类数据源，涵盖常见的关系数据库（Oracle、MySQL、PostgreSQL）、API接口数据、消息队列、RPA工具抓取、流式数据接入等，并提供数据清洗、转换和加载等能力。

数据接入

文件传输

数据中台应支持通过文件上传方式完成数据接入中台。应支持CSV、Excel、JSON、XML、Parquet等多种文件格式。应支持文件夹上传或批量上传多个文件方式。

数据库接入

数据中台应支持通过数据库直连方式完成数据接入中台。应支持与Oracle、MySQL、PostgreSQL等常见的关系型数据库进行连接。

API接口接入

数据中台应支持通过API接入方式完成数据接入中台。应支持http协议、json格式数据的接入。

消息队列接入

数据中台应支持通过基于消息的事件类或采集测量类数据接入方式完成流式数据接入中台。应符合JMS规范，满足字节流、字符串、二进制、序列化对象等多种易处理消息类型。

RPA工具抓取

数据中台宜支持通过自动化机器人技术，模拟人工操作，从各类应用系统中抓取数据，完成数据接入中台。

采集时效

为确保数据中台与业务系统的高效协同，数据接入需满足以下时效性要求：

- 从数据产生到接入数据中台的端到端延迟应控制在由业务需求界定的可接受范围内；

- 数据中台的数据更新周期应大于码头其他业务系统的数据更新周期，确保时间周期冗余。

数据清洗

数据清洗涵盖对中台接收到的原始数据转化为标准数据的一系列操作，包括但不限于：

- 支持对数据进行缺失值处理、异常值处理、重复值处理、数据类型转换等常规数据清洗操作；

- 支持识别数据中的逻辑错误，如日期格式不一致、港口代码错误、船舶识别码错误等；

- 支持新增计算字段与行列互换等基本操作；

- 具备可自定义，拖拽式地编辑数据转换方式与清洗规则的工作台，实现数据格式转换；

- 清洗后的标准数据应符合GB/T 19488.2、JT/T 697.3 、JT/T 697.5、JT/T 697.8、JT/T 697.10、JT/T 697.12、JT/T 1055、的相关规定。

数据存储

概述

数据存储层根据数据用途、数据类型、数据大小等，对汇聚后的多源数据提供合理的数据存储方案，实现数据的分布式存储，确保数据的高可用性和可扩展性。同时，数据存储层应能支持高并发、高吞吐量的数据读写操作，并具备数据分类功能。

存储能力

数据中台应支持多种数据存储方式，满足多种存储需求，具体内容如下：

- 支持结构数据化存储（如Oracle，Mysql，达梦，金仓等一种或者多种）；

- 支持非结构化存储(如Kudu，Hive，阿里云、腾讯云、GaussDB 等的一种或者多种)；

- 支持数据缓存中间件(如Redis、Tendis、Kvrocks、Tair等)，用于中间数据缓存，实现数据的快速读取和处理；

- 支持日志存储平台（如ES、SLS、CLS、TLS等）便于有效地存储、管理和分析日志信息；

- 支持可扩展的数据存储容量，满足海量数据的存储需求。

- 应支持满足至少1年管理数据存储环境的运行要求。

数据主题域建设

数据中台应支持对存储入库的数据进行数据分类，具体分类项目可根据码头实际业务调整，包括但不限于：

- 管控类数据

基础信息相关：港口代码、客户信息、货物代码、船舶资料以及费目费率等。

船舶作业相关：航次信息、靠离计划、靠离泊管理、吞吐量等。

商务管控相关：货运计划、合同信息、合同条款、发票核销等。

商务计费相关：货运台账、商务计费、制单开票等。

设备设施相关：基础信息、修理信息、计划信息等。

- 作业类数据

排产相关：作业任务、调度计划等。

指令相关：卸船指令、装船指令、混矿指令、直装指令、换堆指令。

大机相关：运行状态、故障信息、当前位置、能耗、作业量等。

流程相关：运行状态、故障信息、瞬时量、累计量等。

堆场相关：堆场料堆位置、形状数据等。

辅助相关：稳泊、环境、气象（潮汐、风力、能见度）等。

- 分析类数据

生产分析相关：商务计划、生产计划、作业数据等。

商务分析相关：接卸量、出运量、混矿量、计费数据、开票信息等。

- 物联类数据

定位类相关：卸船机、装船机、堆取料机、人员安全设备等设备定位数据。

状态类相关：设备状态、电子围栏触发、故障告警、环境监测、远程操作等。

轨迹类相关：船舶AIS数据、卡车GPS数据等。

- 视频类数据

监控相关：岸边监控、作业监控、场地监控、危险品作业监控等。

其他类数据

数据处理

概述

数据处理层对存储数据进行加工治理，具备实时计算和离线计算能力，采用大数据处理框架（如Hadoop、Spark）实现大规模数据的处理和分析。同时支持实时数据处理技术（如Flink、Kafka），以满足码头实时运营的需求。

处理能力

数据中台应具备高效的数据处理能力，包括但不限于：

- 支持多任务的并发调度；

- 支持对结构化、半结构化和非结构化数据的处理；

- 支持主流的数据处理计算引擎和方法，并可根据计算资源和任务规模快速，灵活扩展；

- 支持运行流式任务(如支持spark，flink等中的一种)，完成对数据的实时处理；

- 支持运行离线批处理任务(如支持hive, spark，flink等中的一种或者多种)，完成数据的批处理；

- 支持运行交互式任务(如支持impala等)，完成对数据的自助式分析；

数据服务

概述

数据服务层紧密围绕码头“商务”、“生产”、“安环”、“财务”、“设施设备”、“能源”、“人员”及“后勤”等多元化业务需求，通过实时数据服务与离线数据服务等多种形式，面向码头内外用户提供消息推送、数据接口服务和自助查询分析报表等功能，进一步满足码头在数字孪生、业务报表、绩效分析等方面的上层数据应用需求。

数据调取服务

数据中台应支持通过封装配置生成数据服务API，为外部用户提供消息推送、数据接口等多样化的数据调取服务。

基础数据报表统计

数据中台应能提供常见的码头数据报表展示功能，包括但不限于：

- 生产运行数据总览；

- 生产作业量统计；

- 泊位在泊船舶统计；

- 泊位利用率的数据统计；

- 能耗数据统计；

- 堆场周转率统计；

- 船舶信息库。

专题数据报表分析

数据中台应能围绕散货码头业务需求，提供不同主题的数据报表分析功能，为码头运营决策提供依据。包括但不限于以下分析主题：

- 商务管控主题分析

包括客户分析、货物种类分析及账龄分析等

- 散货作业主题分析

包括货物堆存分析、货物装卸分析、混配矿作业分析、货物损耗分析及转场作业分析等。

- 船舶靠离泊主题分析

包括船舶作业流程优化、船舶效率分析、岸电接电分析、泊位利用率分析及每日作业分析等。

- 安全环保主题分析

包括违章情况分析、环境监测分析、风险隐患分析、消防管理分析、安全经费分析、安全培训分析、岗位持证分析等。

- 财务管理主题分析

包括收入分析、利润分析、成本分析及应收账款分析等。

- 设施设备主题分析

包括单机作业效率分析、故障分析、维修计划分析、修理分析等。

- 物资管理主题分析

包括物资出入库分析等。

- 能源主题分析

包括岸电分析、水系统分析、设备能耗分析、流程能耗分析等。

- 人员管理主题分析

包括用工信息分析、行政公务费用支出、人员考勤信息分析等。

- 后勤管理主题分析

包括宿舍使用情况分析、宿舍用水分析、宿舍用电分析及企业用油分析等。

数据安全

数据中台的数据安全管理应满足GB/T 37973中规定的要求，还应满足以下要求：

- 与外部系统进行数据交互时，应支持对接多种数据访问安全策略；

- 应建立数据保护机制，支持数据脱敏处理、加密存储、加密传输、访问权限控制等功能，数据脱敏处理应符合JT/T 1480的相关规定；

- 应支持提供审计功能，对用户的所有操作（包括对服务和数据操作）行为进行日志记录；

- 宜支持多数据中心容灾方案，建立跨机房灾备机制，防止因意外事故导致数据资产丢失，保障数据安全；

- 信息和网络安全保护措施应符合 GB/T 22239、GB/T 37934和JT/T904的相关要求。