| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

集装箱码头自动驾驶车辆路径导航数据交互技术要求

Technical Requirements for Path Navigation Data Interaction of Autonomous Vehicles in Container Terminals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	1

5 交互流程及功能	2

6 交互内容及格式	3

7 交互性能	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出/归口。

本文件起草单位：天津港第二集装箱码头有限公司、上海海事大学、华为技术有限公司、华海智汇技术有限公司、浙江智港通科技有限公司。

本文件主要起草人：杨荣、任伟、班宏宇、刘喜旺、高延辉、蒋天丽、冯淼、陈培、武彬、宁为玉、徐哲、林祥宇、郑恭楷、赵宁、沈一帆、田丁、原辉、赵志云、朱甬翔、杨坚。

集装箱码头自动驾驶车辆路径导航数据交互

技术要求

范围

本文件规定了集装箱码头自动驾驶车辆路径导航数据交互的一般要求、交互流程及功能、交互内容及格式以及交互性能要求。

本文件适用于集装箱码头自动驾驶车辆路径导航数据交互的设计与应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1836 集装箱代码、识别和标记

GB/T 7408  数据元和交换格式信息交换 日期和时间表示法

GB/T 9813.3 计算机通用规范 第3部分：服务器

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 38674 信息安全技术 应用软件安全编程指南

GB/T 39680 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则

GB/T 42808 港口海铁联运电子数据交换技术要求

ISO/IEC PRF 20922 Message Queuing Telemetry Transport（消息队列遥测传输，MQTT）

ISO/IEC 9834-8 Universally Unique Identifiers (通用唯一标识码，UUID)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自动驾驶车辆 automatic vehicle

搭载自动驾驶系统且能够实现自主行走功能并完成自动化码头集装箱水平运输作业任务的车辆。

路径导航系统 path navigation stationary system

用于对接自动驾驶车辆，融合码头实时作业数据与动态交通状态，实现集装箱码头水平运输车辆全局最优路径规划与精准导航的智能化路径导航系统。

一般要求

集装箱码头自动驾驶车辆的行驶行为应受控于路径导航系统和车辆自身的自动驾驶系统。

路径导航系统应具备路径规划、路径下发、停车指令、对位指令、驶离指令等云上控制功能。

自动驾驶车辆应具备避碰、超车、绕行等车辆行驶行为控制能力。

路径导航系统所在服务器可靠性应满足GB/T 9813.3的规定。

路径导航系统所在服务器IP地址应统一编址，编址方式包括IPv4、IPv6等。

路径导航系统与车辆自动驾驶系统间交互的网络安全应符合GB/T 22239、GB/T 38674以及GB/T 39680的规定。

路径导航系统传输网络的关键链路应采用冗余设计。

路径导航系统与自动驾驶车辆的数据交互宜使用消息队列遥测传输ISO标准协议（Message Queuing Telemetry Transport，简称MQTT）。

交互数据格式宜采用JavaScript Object Notation（JSON）。

交互功能

## 路径导航系统与自动驾驶车辆之间应包含图1所示的交互功能。

系统交互

## 路径指令下发交互应具备以下功能：

- 路径导航系统具备向自动驾驶车辆下发路径导航数据的功能；

- 路径导航系统的路径导航算法支持多段动态导航功能；

- 路径导航系统具备变更自动驾驶车辆导航路径的功能；

- 自动驾驶车辆接收到导航数据后具备反馈接收导航数据的功能；

- 自动驾驶车辆到达路径指定的目的地后具备上报达到事件的功能。

## 车辆行驶状态交互应具备以下功能：

- 自动驾驶车辆具备向路径导航系统实时上报行驶状态数据的功能；

- 路径导航系统收到自动驾驶车辆上报的行驶状态数据后具备接收反馈功能。

## 停车指令交互应具备以下功能：

- 路径导航系统具备向自动驾驶车辆下发停车指令的功能；

- 自动驾驶车辆接收到停车指令后具备回执反馈功能。

## 对位指令交互应具备以下功能：

- 路径导航系统具备向自动驾驶车辆下发对位指令的功能；

- 自动驾驶车辆具备对位指令接收结果反馈功能；

- 自动驾驶车辆完成对位动作后，具备向路径导航系统上报对位结果的功能；

- 路径导航系统接收到自动驾驶车辆对位结果后，具备反馈对位结果接收回执的功能。

## 驶离指令交互应具备以下功能：

- 装卸任务完成后，路径导航系统具备向自动驾驶车辆下发驶离指令的功能；

- 自动驾驶车辆接收到驶离指令后具备回执反馈功能。

交互内容及格式

## 路径指令下发

路径指令下发的交互内容及格式应符合表1。

路径指令下发数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 导航任务唯一标识 | naviId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 5 | 终点位置 | destination | Location | ● | Location数据类型为自定义结构体，数据结构见表2 |
| 6 | 预计行程时间 | estimatedTime | integer | ○ | 单位：秒 |
| 7 | 导航路径 | pathGuidance | PathPlaningRoute | ● | PathPlaningRoute数据类型为自定义结构体，数据结构见表4 |
| 8 | 最终导航标识 | isFinalNavi | boolean | ● | 导航为当前运输任务的最后一段导航( True)、导航终点为当前运输任务的途经点( False) |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

表1中终点位置使用的位置结构体类型（Location）的内容与格式应符合表2。

位置结构体（Location）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置唯一标识 | locationId | string | ○ | 应符合位置数据的唯一性编码要求 |
| 2 | 坐标位置 | refPosition | Position3D | ● | 地理位置的坐标点，格式为自定义结构体Position3D，数据结构见表3 |
| 3 | 位置类型 | locationType | string | ○ | 堆场交换区(YCTP)、锁站(PSTP)、锁站后缓冲区(PSTP_HPB)、锁站前缓冲区(PSTP_QPB)、岸桥交换区(QCTP)、岸桥等待区(QCTP)、停车区(PCTP)、充电区(CHARGER) |
| 4 | 位置描述 | description | string | ○ |  |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

表2中坐标位置使用的坐标结构体类型（Position3D）的内容与格式应符合表3。

坐标结构体（Position3D）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经度 | longitude | BigDecimal | ● | 取值为-17999999999-18000000001，东经为正，西经为负，分辨率1e-8 |
| 2 | 纬度 | latitude | BigDecimal | ● | 取值为-9000000000-9000000001，北纬为正，南纬为负，分辨率1e-8 |
| 3 | 高度 | elevation | BigDecimal | ○ | 取值为-4096-61439，单位为米 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

表1中导航路径使用的路径结构体类型（PathPlaningRoute）的内容与格式应符合表4。

路径结构体（PathPlaningRoute）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路径唯一编号 | routeId | string | ● | 应符合路径数据的唯一性编码要求 |
| 2 | 路径点列表 | points | List<NaviPoint> | ● | 路径点列表，列表元素的格式为自定义的结构体NaviPoint，数据结构见表5 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

表4 中路径点使用的路径点结构体类型（NaviPoint）的内容与格式应符合表5。

路径点结构体（NaviPoint）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理位置 | pos | Position3D | ● | 地理位置的坐标点，格式为自定义结构体Position3D，数据结构见表3 |
| 2 | 航向角 | heading | BigDecimal | ● | 车身航向的弧度 |
| 3 | 行驶方向 | direction | integer | ○ | 车辆行驶方向：正向行驶(1)、倒车行驶(2)、空(0) |
| 4 | 轨迹可偏离范围 | deviation | Deviation | ○ | 格式为自定义结构体Deviation，数据结构见表6 |
| 5 | 建议速度 | speeds | AdvisorySpeeds | ○ | 建议车速及偏离阈值，格式为自定义结构体AdvisorySpeeds，数据结构见表7 |
| 6 | 时间窗 | timeWindow | TimeWindow | ○ | 路径关键控制点上的时间窗，格式为自定义结构体TimeWindow，数据结构见表8 |
| 7 | 道路线型 | type | string | ○ | 表征道路线型变化：直行线路(STRAIGHT)、转弯线路(TURN)、变道线路(LANECHANGE-)、绕行线路(ROUND) |
| 8 | 车道编号 | laneId | integer | ○ | 当前点所在车道编号 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

表5 中轨迹可偏离范围使用的轨迹偏离结构体类型（Deviation）的内容与格式应符合表6。

轨迹偏离结构体（Deviation）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左偏距离 | left | integer | ○ | 单位为毫米 |  |
| 2 | 右偏距离 | right | integer | ○ | 单位为毫米 |  |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |  |

表5 建议速度使用的车速结构体类型（Deviation）的内容与格式应符合表7。

车速结构体（Deviation）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速 | vmax | integer | ○ | 关键控制点车速，单位为0.01m/s |
| 2 | 车速偏离范围 | vmaxDev | integer | ○ | 车速可正负偏离范围 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

表5 时间窗使用的时间窗结构体类型（TimeWindow）的内容与格式应符合表8。

时间窗结构体（TimeWindow）的内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | Timestamp | string | ○ | 应符合GB/T 7408 |
| 2 | 时间可偏离范围 | timeDev | integer | ○ | 可正负偏离范围，单位为秒 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

路径导航反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

路径导航反馈数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 状态码 | statusCode | string | ● | 任务完成(200)、任务接受(202)、任务拒绝(400)、任务执行失败(404) |
| 5 | 导航任务编号 | naviId | string | ● |  |
| 6 | 错误码 | errorCode | string | ○ | 业务错误码：检测路径障碍物(2102)、偏离路径(2103)、变道避障执行失败(2104) |
| 7 | 错误信息 | errorMsg | string | ○ | 描述具体的错误情况 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

导航执行上报接口的交互内容及格式应符合表10。

导航执行上报的数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 任务状态 | status | integer | ● | 作业区对位任务状态，港口作业区对位任务状态：到达作业点(1)、驶离作业点(2) |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

导航执行上报反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

## 行驶状态上报

车辆行驶状态上报接口的交互内容及格式应符合表11。

行驶状态上报数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 坐标位置 | position | Position3D | ● | 地理位置的坐标点，格式为自定义结构体Position3D，数据结构见表3 |
| 6 | 速度 | speed | integer | ● | 单位为0.01m/s |
| 7 | 航向角 | heading | BigDecimal | ● | 车身航向的弧度 |
| 8 | 车辆行驶方向 | direction | integer | ○ | 车辆行驶方向：正向行驶(1)、倒车行驶(2)、空(0) |
| 9 | 自动驾驶模式 | autonomousStatus | integer | ○ | 自动驾驶(1)、人工驾驶(2)、远控模式(3) |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

接收状态反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

## 停车指令下发

车辆停止行驶指令接口的交互内容及格式应符合表12。

车辆停止行驶指令数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 停止指令类型 | command | integer | ● | 紧急急停(0)、停止行驶(1) |
| 5 | 停车位置 | stopPosition | Postion3D | ○ |  |
| 6 | 停车时间 | stopTime | BigDecimal | ○ | 单位为秒，自动驾驶车辆应从接收该消息起，在该规定停车时间内速度减为0；若为空，自动驾驶车辆可根据安全控制要求逐渐减速停车 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

停车指令接收反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

车辆恢复行驶指令接口的交互内容及格式应符合表13。

车辆恢复行驶指令数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 恢复指令类型 | command | integer | ● | 恢复行驶(1)、取消行驶并等待路径导航系统下发新的指令(0) |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

恢复行驶指令接收反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

## 对位指令下发

对位信息下发接口的交互内容及格式应符合表14。

对位信息下发数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 对位对象 | targetId | string | ● | 对位对象编号，为岸桥和场桥编号 |
| 5 | 对位状态 | inPosition | integer | ● | 就位(1)、未就位(2)、不能就位(3) |
| 6 | 相对偏差 | offset | integer | ○ | 单位为毫米，若为负数，自动驾驶车辆需前进的毫米值，若为正数，自动驾驶车辆需后退的毫米值 |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

对位指令反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

对位结果上报接口的交互内容及格式应符合表15。

对位结果上报数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 对位结果 | status | integer | ● | 作业对位引导结果确认：已对位停车(1)、对位完成且已锁车(2) |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

对位结果接收回执接口的交互内容及格式应符合表9。

## 驶离指令下发

驶离指令下发接口的交互内容及格式应符合表16。

驶离指令下发数据内容及格式

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息唯一标识 | transId | string | ● | 应符合ISO/IEC 9834-8 UUID的唯一性编码规则 |
| 2 | 车辆唯一标识 | deviceId | string | ● | 应符合自动驾驶车辆标识的唯一性要求 |
| 3 | 时间戳 | timestamp | string | ● | 应符合GB/T 7408 |
| 4 | 作业命令 | missionCommand | integer | ● | 取消任务(0)、安全确认允许驶离作业区(1) |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |

驶离指令接收反馈接口的交互内容及格式应符合表9。

交互性能

## 时效性

路径导航系统与车辆自动驾驶系统应符合GB/T 42808规定的电子数据交换系统要求，单次请求响应时间应不大于80ms，事务最长处理时间应不大于200ms。

路径导航系统与自动驾驶车辆之间应保证实时交互能力，数据延时应控制在毫秒级。

传输网络时延应不大于10ms，丢包率应不大于0.1%。

自动驾驶车辆行驶状态上报交互的频率应不低于100ms/次。

## 稳定性

应确保报文的唯一性，对于交互失败的数据应具备重发机制和确认校验机制。

应具备负载均衡控制、限流与并发报文处理机制。

交互系统支持并发数应不小于50个。

## 可靠性

数据在传输、存储、处理全链路应进行加密与数据签名。

传输网络应支持双冗余链路，单链路中断后自动切换时间应不大于10 ms，切换期间不应出现丢包或重连状况。

单点故障切换时间应不大于50毫秒，系统交互接口年均故障率应低于0.03%。