| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

集装箱码头自动驾驶车辆作业管控数据交互技术要求

Technical requirements for data Interaction in the operation task management and control of autonomous vehicles at container terminals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义及缩略语	1

3.1  术语和定义	1

3.2  缩略语	1

4  一般要求	1

5  数据交互	2

5.1  与TOS管控数据交互	2

5.2  与QCMS管控数据交互	2

5.3  与YCMS管控数据交互	2

5.4  与LSMS管控数据交互	3

5.5  与HCMS管控数据交互	4

6  数据接口	4

6.1  兼容性要求	4

6.2  稳定性要求	4

6.3  时效性要求	4

6.4  有效性要求	5

6.5  扩展性要求	5

7  数据安全	5

7.1  存储安全	5

7.2  传输安全	5

附录A（规范性）  与TOS数据交互核心数据字段要求	6

附录B（规范性）  与QCMS数据交互核心数据字段要求	8

附录C（规范性）  与YCMS数据交互核心数据字段要求	11

附录D（规范性）  与LSMS数据交互核心数据字段要求	13

附录E（规范性）  与HMCS数据交互核心数据字段要求	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：舟山甬舟集装箱码头有限公司、交通运输部规划研究院、浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江智港通科技有限公司。

本文件主要起草人：汤碧海、邢宇鹏、胡豪炜、李柏丹、王广宁、敖腾、费波、李佳盛、吴伟、周国强、江涛、俞春江、崔云、朱甬翔、李耀、胡卓彦、虞梁

集装箱码头自动驾驶车辆作业管控数据交互技术要求

范围

本文件规定了集装箱码头自动驾驶车辆作业管控数据交互的一般要求、数据交互内容与格式、数据接口和数据安全等。

本文件适用于集装箱码头自动驾驶车辆作业管控数据交互的设计、开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 42809 自动化集装箱码头操作系统技术要求

GB/T 42811 港口集装箱作业系统技术要求

GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

JTS/T 174 自动化集装箱码头设计规范

JT/T 880 港口牵引车

JT/T 1254 港口高精度卫星导航定位系统应用技术要求

JT/T 697.1 交通信息基础数据元 第1部分：总则

JT/T 697.3 交通信息基础数据元 第3部分：港口信息基础数据元

JT/T 747.3 交通运输信息资源目录体系 第3部分：核心元数据

JT/T 747.4 交通运输信息资源目录体系 第4部分：公路水路信息资源分类

术语和定义及缩略语

术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TOS：码头生产系统（Terminal Operating System）

QCMS：岸桥管理系统（Quay Crane Management System）

YCMS：场桥管理系统（Yard Crane Management System）

LSMS：锁站管理系统（Lock Station Management System）

HMCS：换电管理系统（Hybrid Management and Control System）

FMS：车队管理系统（Fleet Management System）

一般要求

自动驾驶车辆在装船作业和卸船作业过程中的交互对象应包括TOS、场桥、岸桥、锁站、换电站等；

自动驾驶车辆通过FMS实现与4.1中交互对象的数据交互；

自动驾驶车辆与FMS之间的数据交互应至少包括车辆状态信息、车辆位置信息、引导交互信息；

数据交互日志存储应不少于360天，数据传输日志存储应不少于180天，支持审计溯源；

数据交互字段名称应与行业规定的数据要求相一致；

数据交互接口设计与运维应不低于GB/T 22239第三级安全要求；

密码技术应用及密钥管理应不低于GB/T 39786第三级安全要求；

服务器端硬件配置应满足7×24小时不间断运行，平均无故障时间≥10万小时；

服务器端网络安全防护应不低于GB/T 22239第三级安全要求；

服务器端应满足7×24小时不间断运行，平均无故障时间≥10万小时；

物联网设备应具备唯一设备标识，禁止匿名接入；

应明确各数据交互方的权责边界，签署数据共享协议并定期审计执行情况，各数据交互方的系统管理员、开发人员及运维人员应签订保密协议，禁止越权操作；

应针对数据采集、交互、接口调用、故障排查等定期开展数据交互安全与技术培训。

数据交互

与TOS管控数据交互

TOS应向FMS发送任务指令、作业箱型基础信息、作业船舶信息和集装箱信息；

FMS应向TOS系统上报车辆登录状态、自动驾驶车辆状态、自动驾驶车辆实时位置、行驶速度等；

数据交互字段要求应符合附录A的要求。

与QCMS管控数据交互

TOS应向FMS发送桥吊指令信息；

QCMS应向FMS发送桥吊状态信息、引导对位指令信息、车辆可驶离指令信息；

FMS应向QCMS发送车辆状态信息、对位申请信息、对位指令执行结果信息；

数据交互字段要求应符合附录B的要求；

数据交互流程示意见图1。

FMS

QCMS

车辆状态信息

TOS

桥吊指令

桥吊状态信息

引导对位指令信息

对位申请信息

对位指令执行结果信息

车辆可驶离指令

与岸桥管理系统数据交互流程示意图

与YCMS管控数据交互

TOS应向FMS发送桥吊指令信息；

YCMS应向FMS发送桥吊状态信息、引导对位指令信息、车辆可驶离指令信息；

FMS应向YCMS发送车辆状态信息、对位申请信息、对位指令执行结果信息；

数据交互字段要求应符合附录C的要求；

数据交互流程示意见图2。

FMS

YCMS

车辆状态信息

TOS

桥吊指令

桥吊状态信息

引导对位指令信息

对位申请信息

对位指令执行结果信息

车辆可驶离指令

与场桥管理系统数据交互流程示意图

与LSMS管控数据交互

FMS应向LSMS发送车辆状态信息、指令执行结果信息；

LSMS应向FMS发送锁站状态信息、控制指令信息。

数据交互字段要求应符合附录D的要求；

数据交互流程示意见图3。

FMS

LSMS

车辆状态信息

锁站状态信息

控制指令信息

指令执行结果信息

与锁站管理系统数据交互流程示意图

与HCMS管控数据交互

TOS应向FMS发送换电指令信息；

HCMS应向FMS发送换电站状态信息；

FMS应向HCMS发送车辆到达信息、对位指令执行结果信息、车辆驶离信息；

HMCS应向FMS发送引导对位指令信息、换电启动状态信息、车辆驶离指令信息；

数据交互字段要求应符合附录E的要求；

数据交互流程示意见图4。

FMS

HCMS

车辆到达信息

TOS

换电指令

换电站状态信息

引导对位指令信息

对位指令执行结果信息

换电启动状态信息

车辆驶离信息

车辆可驶离指令信息

与换电管理系统数据交互流程示意图

数据接口

兼容性要求

接口应支持多协议通信（HTTP/HTTPS、MQTT、WebSocket、TCP/IP），适配不同操作系统及数据库；

接口应采用标准化数据格式（JSON/XML），并明确定义字段命名规则。

接口应支持向后兼容，通过版本号区分新旧接口，旧版本至少保留6个月过渡期；

接口应提供版本自动协商机制，避免因版本升级导致服务中断。

接口应支持主流工业协议与物联网设备（如传感器、PLC）的集成，定义统一的数据映射规则。

稳定性要求

接口应具备容错与冗余能力，支持集群部署和负载均衡；

接口应提供心跳检测机制，实时监控接口健康状态；

接口应支持网络异常时自动重试，失败后触发告警并记录日志；

接口应定义标准错误码，配套错误描述及建议处理方案。

接口应支持熔断机制，当错误率超过5%时自动熔断，30秒后尝试恢复。

时效性要求

关键业务接口（如车辆状态信息、设备状态更新等）响应时间≤500ms，非关键接口≤2s；

实时数据（如传感器读数）传输频率≥1Hz，准实时数据（如作业计划）延迟≤5s。

高并发场景下采用消息队列解耦，确保任务队列积压≤1000条；

接口应支持批量数据传输，单批次处理时间≤1秒。

有效性要求

数据需通过校验规则，字段值范围检查（如经纬度范围、时间戳格式）。

关键数据（如车辆状态上报、车辆交互信息上报）需二次确认或数字签名防篡改。

扩展性要求

接口功能应按业务域拆分，支持独立扩展；

接口应提供可配置参数，避免硬编码。

接口应预留扩展字段，兼容未来新增业务需求。

数据安全

存储安全

应采用强加密算法对敏感数据进行加密；

密钥管理应遵循最小权限原则，使用硬件安全模块或密钥管理服务保护密钥；

定期轮换加密密钥，并确保旧密钥可解密历史数据；

应实施基于角色的访问控制，确保用户仅能访问其权限范围内的数据；

应记录所有数据访问操作，并实时监控异常行为；

应对数据库操作进行审计，保留至少180天的操作日志；

应定期备份数据，并对备份数据进行加密存储；

备份数据宜存储于异地容灾中心，确保在灾难情况下可快速恢复；

应定期测试备份数据的恢复流程，确保恢复时间目标≤4小时。

对非生产环境中的敏感数据应进行脱敏处理，脱敏规则需符合业务需求，确保脱敏后的数据仍可用于测试和分析。

传输安全

强制使用传输层安全性协议1.2或更高版本对传输通道进行加密，确保数据在传输过程中不被窃听或篡改；

应采用强加密算法对敏感数据进行端到端加密；

应定期更新SSL/TLS证书，确保证书有效期不超过1年。

应使用双向认证，确保客户端和服务器端均验证对方身份；

应支持标准化认证协议，确保访问权限可控；

应采用多因素认证增强安全性。

应使用数字签名技术确保数据在传输过程中未被篡改；

对关键数据（如作业指令、船舶信息）进行哈希校验，并在接收端验证哈希值。

应在传输协议中加入时间戳和随机数，防止数据包被重复使用；

应设置请求有效期，超时请求自动失效。

应对关键业务数据（如港口调度、设备控制）使用专用网络或VPN通道传输；

通过防火墙规则限制访问IP范围，仅允许授权设备接入。

（规范性）
与TOS数据交互核心数据字段要求

TOS指令信息应符合表A.1的规定。

TOS指令信息

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRUCK_NO | VARCHAR2(4) | 车辆号 | 必选 | 如T501 |
| 2 | TRUCK_SEQ | VARCHAR2(4) | 车辆序号 | 必选 | 对装船作业起作用，取值0-100之间 0：初始值空车辆，箱子还未上车辆 1：优先级最高 大于等于100：悬空 |
| 3 | WI_NO | NUMBER | 指令号 | 必选 | 如1234567 |
| 4 | CTN_NO | VARCHAR2(12) | 箱号 | 必选 | 如APLU1234567 |
| 5 | EQUIT_TYPE | VARCHAR2(4) | 箱型 | 必选 | 尺寸，参考长度：4字节，如22GP |
| 6 | TEU | NUMBER | 箱子占位个数 TEU | 必选 |  |
| 7 | FROM_POS | VARCHAR2(12) | 起始位置（业务点） | 必选 | 在装卸移的指令状态时为空 |
| 8 | TO_POS | VARCHAR2(12) | 目的位置（业务点） | 必选 |  |
| 9 | WI_TYPE | VARCHAR2(4) | 指令类别（装卸移） | 必选 | 如LOAD、DSCH、YARD、GOTO |
| 10 | WI_ACT | VARCHAR2(12) | 装箱/卸箱 | 必选 | 如LOAD、UNLOAD |
| 11 | WI_STATUS | VARCHAR2(12) | TOS指令状态 | 必选 | 如DISPATCH、CANCEL、FINISH、UPDATE |
| 12 | TWIN_FLAG | VARCHAR2(1) | 双箱标记 | 必选 | T：一车两箱绑定双箱 Y：一车两箱未绑双箱 N：无双箱 |
| 13 | TWIN_WI_NO | NUMBER | 双箱指令号 | 必选 | 如1234567 |
| 14 | TWIN_CTN_NO | VARCHAR2(12) | 双箱箱号 | 必选 | 如APLU1234567 |
| 15 | TRUCK_POS | VARCHAR2(1) | 指令在车辆上的箱位 | 必选 | F：前箱位 A：后箱位 M：中间位 0：未知 |
| 16 | DISPATCH_TIME | NUMBER | 派发时间（UNIX） | 必选 |  |
| 17 | CANCEL_TIME | NUMBER | 取消时间（UNIX） | 必选 |  |
| 18 | CONFIRMED_TIME | NUMBER | 完成时间（UNIX） | 必选 |  |
| 19 | REMARK1 | VARCHAR2(12) | 备注1 | 必选 |  |
| 20 | REMARK2 | VARCHAR2(12) | 备注2 | 必选 |  |
| 21 | REMARK3 | VARCHAR2(12) | 备注3 | 必选 |  |
| 22 | CTN_WEIGHT | NUMBER | 箱重量 | 必选 | 单位：Kg，如1000，为1吨 |
| 23 | POW_NAME | VARCHAR2(12) | 所属桥吊 | 必选 |  |
| 24 | WI_ID | VARCHAR2(24) | 任务唯一标识ID | 必选 |  |

车辆信息上传应符合表A.2的规定。

车辆信息上传

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRUCK_NO | VARCHAR2(4) | 车辆号 | 必选 | 如T01 |
| 2 | POS_X | FLOAT | 车辆当前位置 | 必选 | 经度 |
| 3 | POS_Y | FLOAT | 车辆当前位置 | 必选 | 纬度 |
| 4 | ALTITUDE | FLOAT | 海拔 | 必选 | 单位：m，保留小数点后4位 |
| 5 | ANGEL | DOUBLE | 角度 | 必选 |  |
| 6 | CUR_POS | VARCHAR2(12) | 当前业务点 | 必选 |  |
| 7 | CUR_AREA | VARCHAR2(50) | 当前车辆区域 | 必选 |  |
| 8 | POWER_TYPE | VARCHAR2(12) | 车辆能源类型 | 必选 | 如ELECTRIC、OIL、HYBIRD |
| 9 | REST_OIL | FLOAT | 剩余油量 | 必选 | 百分比 |
| 10 | REST_ELECTRIC | FLOAT | 剩余电量 | 必选 | 百分比 |
| 11 | SPEED | FLOAT | 当前时速 | 必选 | 单位：m/s |
| 12 | SENSOR_STATUS | VARCHAR2(50) | 异常传感器ID | 必选 | 如1,3,4 |
| 13 | TRUCK_MODE | NUMBER | 车辆当前模式 | 必选 | 0：设备处于离线模式 1：设备处于自动行驶模式 2：设备处于空闲等待模式 3：设备处于异常模式（指令有问题） 4：设备发生故障（车发生故障） |
| 14 | ACTION | String | 车辆动作 | 必选 | 如CHARGE、LOAD 、UNLOAD 、MOVE |
| 15 | CUR_WIS | VARCHAR2(50) | 车辆当前执行的指令编号 | 必选 | 如果有多条，用英文,分割，如没有，就为空 |
| 16 | TRUCK_STATUS | String | 车辆状态 | 必选 | 0：空闲 1：执行中 |
| 17 | DRIVING_STATE | NUMBER | 驾驶状态 | 必选 | 0：自动驾驶中 1：人工驾驶中 2: 远控驾驶中 |

（规范性）
与QCMS数据交互核心数据字段要求

桥吊状态信息应符合表B.1

桥吊状态信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 参数表述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gantry_id | string | 桥吊号 | 必选 | 桥吊编号，如CR301 |
| 2 | gantry_pos | Integer | 大车位置 | 必选 | 大车相对偏离量单位：mm |
| 3 | move_status | Integer | 大车运动状态 | 必选 | 大车运动状态 0：未知（在有些异常情况下发送） 1：大车运动 2：大车静止 |
| 4 | switch_status | Integer | 大车换贝状态 | 必选 | 大车换贝状态： 0：已落贝 1：是换贝中 2：无效（在有些异常情况下发送） |
| 5 | trolley_pos | Integer | 小车位置 | 必选 | 小车的水平方向位置，单位：mm |
| 6 | trolley_lane | Integer | 小车车道 | 必选 | 小车在地面投影所在的车道位置 0~：最大车道 1：近海侧的第一个车道，到陆侧依次类至车道最大数量 0：小车不在车道范围内 |
| 7 | trolley_model | Integer | 小车运动模式 | 必选 | 小车运动模式： 0：未知（在有些异常情况下发送） 1：正常模式（集装箱吊装模式） 2：慢速模式（舱盖板吊装模式） |
| 8 | hoist_pos | Integer | 吊具位置 | 必选 | 吊具起升高度，单位：mm |
| 9 | hoist_speed | Integer | 起升速度 | 必选 | 吊具起升(下降)速度，单位：m/s |
| 10 | lock_status | Integer | 闭锁状态 | 必选 | 开闭锁状态： 0：未知 1：闭锁 2：开锁 |
| 11 | hoist_model | Integer | 吊具尺寸 | 必选 | 吊具尺寸模式： 0：未知 1：无吊具； 2：中20尺 3：中30尺 4：中40尺 5：中45尺 6：双20尺 7：左20尺 8：右20尺 9：预留 10：切换中 |
| 12 | trolley_speed | Integer | 小车速度 | 必选 | 小车速度，单位：m/s |
| 13 | time_stamp | string | 时间戳 | 必选 | 北京时间（UTC+8），精确到毫秒 |

对位申请信息应符合表B.2的规定。

对位申请信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gantry_id | String | 桥吊编号 | 必选 | 桥吊编号，如CR301 |
| 2 | task_id | String | 车辆任务ID | 必选 | 本次作业任务id，特指箱任务，一个箱任务可以有多个引导任务 |
| 3 | trans_id | String | 交互唯一ID | 必选 | 每次车辆到达停车后新生成，用于申请新的引导指令 |
| 4 | truck_id | String | 车辆编号 | 必选 | 作业车号，T501 |
| 5 | status | Integer | 车辆引导状态上报 | 必选 | 作业车辆到位和对位结果： 1：对位完成,未锁车（执行引导对位指令 inposition=2时的反馈） 2：对位完成,已锁车（执行引导对位指令inposition=1时的反馈） 3：车辆到达指定桥下,可接受对位引导（车辆到达岸桥下停车后） 4：车辆预到达（暂定距离终点10m） 5：单车驶离 |
| 6 | pm_guide_pos | Integer | 集装箱位置 | 必选 | 集装箱位置： 1：空载 2：中20 4：中40 5：中45 6：双20 7：前20 8：后20 |
| 7 | pm_guide_lane | Integer | 车辆作业车道 | 必选 | 车辆作业车道：如1-7（1到7车道） |
| 8 | che_owner | Integer | 单车厂商 | 必选 | 单车厂商名称 |
| 9 | che_type | Integer | 车辆类型 | 必选 | 设备类型： 1：集卡 2：平板 |

引导对位指令信息应符合表B.3的规定

引导对位指令信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gantry_id | String | 桥吊编号 | 必选 | 桥吊编号，如CR301 |
| 2 | task_id | String | 车辆任务ID | 必选 | 本次作业任务id,特指箱任务，一个箱任务可以有多个引导任务 |
| 3 | trans_id | String | 交互唯一ID | 必选 | 每次车辆到达停车后新生成，用于申请新的引导指令。 |
| 4 | truck_id | String | 车辆编号 | 必选 | 作业车号，T501 |
| 4 | inposition | Integer | 车辆到位状态 | 必选 | 1：就位； 2：未就位(此时offset应不为0） 3：CPS无扫描值 |
| 5 | offset | Integer | 引导值 | 必选 | 引导车辆移动距离，单位：mm |

车辆可驶离指令信息应复符合表B.4规定。

车辆可驶离指令信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gantry_id | String | 桥吊编号 | 必选 | 桥吊编号，如CR301 |
| 2 | task_id | String | 车辆任务ID | 必选 | 本次作业任务id，特指箱任务，一个箱任务可以有多个引导任务 |
| 3 | trans_id | String | 交互唯一ID | 必选 | 每次车辆到达停车后新生成，用于申请新的引导指令 |
| 4 | truck_id | String | 车辆编号 | 必选 | 作业车号，如T501 |
| 5 | drive | Integer | 车辆可安全驶离信号 | 必选 | 车辆可安全驶离信号 0：不可驶离 1：可驶离 2：锁车后解锁车辆再引导 |

（规范性）
与YCMS数据交互核心数据字段要求

场桥状态信息应符合表C.1的规定

场桥状态信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | actBlock | SLI | 轨道吊所在场地编号 | 必选 |  |
| 2 | actRow | SLI | 小车车道 | 必选 |  |
| 3 | actBay | SLI | 轨道吊所在贝位 | 必选 |  |
| 4 | actHeight | SLI | 吊具高度，从轨道到吊具底面的垂直高度(mm)。 | 必选 |  |
| 5 | trolleyPos | SLI | 小车位置(mm） | 必选 |  |
| 6 | gantryPos | SLI | 大车位置(mm) | 必选 |  |
| 7 | spreaderSize | SLI | 吊具尺寸 | 必选 |  |
| 8 | twiSLIock | SLI | 开闭锁状态 | 必选 | -1：未知 1：开锁 2：闭锁 |
| 9 | slackRope | SLI | 吊具钢丝绳松弛状态 | 必选 | 1：绳索无松弛 2：绳索松弛 |
| 10 | landed | SLI | 吊具着箱状态 | 必选 | 1：未着箱 2：已着箱 |
| 11 | flipper | SLI | 导板状态 | 必选 | 0：下降, 1：上升； 4 位有效二进制数被用于： b0：海侧左导板 b1：海侧右导板 b2：路侧左导板 b3：路侧右导板 负值表示未知 |
| 12 | skew | SLI | 吊具倾(mrad) | 必选 | 吊具倾转角度： -1：未知 1：0度 2：+90度（逆时针） 3：-90度(顺时针) 4：180度 5：转动中 |
| 13 | hoistspeed | SLI | 起升速度(%) | 必选 |  |
| 14 | trolleyspeed | SLI | 小车速度(%） | 必选 |  |
| 15 | gantrySpeed | SLI | 大车速度(%) | 必选 |  |

对位申请信息应符合表C.2的规定

对位申请信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | agvId | SLI | 无人车辆车号 | 必选 |  |
| 2 | jobActive | SLI | 指令激活状态 | 必选 |  |
| 3 | actBlock | SLI | 轨道吊所在场地编号 | 必选 |  |
| 4 | actRow | SLI | 小车车道 | 必选 |  |
| 5 | actBay | SLI | 轨道吊所在贝位 | 必选 |  |
| 6 | status | SLI | 车辆状态上报 | 必选 | 1：到达 TP 位置，请求引导 2：确认锁车 3：车辆开始移动 |

引导对位指令信息应符合表C.3的规定。

引导对位指令信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | agvId | String | 车辆车号 | 必选 |  |
| 2 | offset | SLI | 车辆引导值 | 必选 | 到准确作业位置的偏移值，单位：mm 正值代表需要倒退，负值代表需要前进 |
| 3 | inPosition | SLI | 引导状态 | 必选 | 1：车辆到位，请求锁车 2：车辆需要引导 3：无法定位到车辆拖板 4：起重机未到位 |

车辆可驶离指令信息应符合表C.4的规定。

车辆可驶离指令信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | agvId | SLI | 车辆车号 | 必选 |  |
| 2 | jobActive | SLI | 指令激活状态 |  |  |
| 3 | actBlock | SLI | 轨道吊所在场地编号 | 必选 |  |
| 4 | actRow | SLI | 小车车道 | 必选 |  |
| 5 | actBay | SLI | 轨道吊所在贝位 | 必选 |  |
| 6 | blockTransferArea | SLI | 指定区域封锁状态： | 必选 | 1：没有封锁 2：封锁指定 transfer position 3：封锁所有区域（紧停） |

（规范性）
与LSMS数据交互核心数据字段要求

车辆状态信息应符合表D.1的规定

车辆状态信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | header | Header | 头部信息 | 必选 |  |
| 2 | point | Point | 位置信息 | 必选 |  |
| 3 | yaw | double | 航向角 | 必选 |  |
| 4 | is_attendance_tos | bool | 是否出勤tos | 必选 |  |
| 5 | state_flow | enum | 状态 | 必选 | OFFLINE：离线 IDLE：等待任务 PREARRIVING：进入锁站 ARRIVED：到达 STOPPING：停车中 STOPPED：已停车 WORKING：锁车，作业中 LEAVING：开始驶离 LEAVED：已驶离 |
| 6 | operational_status | enum | 机械操作状态 | 必选 | AUTOMATIC：自动驾驶 MANUAL：人工驾驶 |
| 7 | task_id | string | 任务ID | 必选 |  |
| 8 | target | string | 目的锁站 | 必选 |  |

锁站控制指令信息应符合表D.2的规定。

锁站控制指令信息

| 序号 | 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | header | Header | 头部信息 | 必选 |  |
| 2 | sender | string | 发送方 | 必选 | 具体的锁站名称 |
| 3 | task_id | string | 任务ID | 必选 |  |
| 4 | type | enum | 控制类型 | 必选 | PAUSE：暂停 RESUME：恢复 UNLOCK：解锁 |

（规范性）
与HMCS数据交互核心数据字段要求

换电站状态信息应符合表E.1的规定。

换电站状态信息

| 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | String | 换电站编号 | 必选 | 如BSS01 |
| working_status | String | 工作状态 | 必选 | 0：空闲， 1：换电作业中 |
| block_area | String | 封禁区域 | 必选 | 0：可驶入 1：不可驶入 |
| battery_info | List <battery_info> | 电池&充电座 | 必选 |  |
| error_info | String | 换电站 故障类型 | 必选 | 0：无故障 1：吊具故障 2：电气故障（可拓展） |
| time_stamp | String | 时间戳 | 必选 | yyyyMMddhhmmssSSS，精确到毫秒， 以北京时间为准 |

battery_info结构

| 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| base_id | String | 充电底座编号 | 必选 | 8个充电底座，1#~8# |
| base_status | Integer | 充电底座状态 | 必选 | 0：空底座 1：充电中 2：涓流充电 3：充电完成 |
| battery_id | String | 电池编号 | 必选 | 对应电池包ID |
| electricity | String | 充电底座电量 | 必选 |  |
| error_info | String | 充电底座故障状态 | 必选 |  |

车辆到达信息应符合表E.2的规定。

车辆到达信息

| 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | String | 换电站编号 | 必选 |  |
| task_id | String | 作业任务id, | 必选 | 特指换电任务 |
| trans_id | String | 交互唯一字段 | 必选 | trans_id不是单车执行的上一个引导对位指令的id，是新生成的，长度41位 |
| truck_id | String | 作业车号 | 必选 |  |
| status | String | 作业车辆到位和对位结果 | 必选 | 1：对位完成,未锁车（执行引导对位指令 inposition=2 时的反馈） 2：对位完成,已锁车并下高压（执行引导对位指令 inposition=1 时的反馈） 3：车辆到达指定锁站内停车后,可接受对位引导。 4：车辆预到达（车辆开始驶入换电车道） |

引导对位指令信息应符合表E.3的规定。

引导对位指令信息

| 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | String | 换电站编号 | 必选 | 考虑以后会有多个换电站 |
| task_id | String | 作业任务id, | 必选 | 特指换电任务，一个箱任务可以有多个引导任务 |
| trans_id | String | 交互唯一字段 | 必选 | trans_id不是单车执行的上一个引导对位指令的id，是新生成的，长度41位 |
| truck_id | String | 作业车号 | 必选 |  |
| inposition | Integer | 引导状态 | 必选 | HCMS通过CPS检测结果来判断车辆是否到位 1：就位 2：未就位(此时 offset 应不为0） 3：CPS无扫描值 4：车辆横向偏差与航向角超过可作业范围 |
| offset | Integer | HCMS引导车辆移动距离 | 必选 | 单位：mm +表示向前移动 -表示向后移动 |

车辆驶离指令信息应符合表E.4的规定。

车辆驶离指令信息

| 字段名 | 类型 | 中文名 | 必选/可选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | String | 换电站编号 | 必选 | 考虑以后会有多个换电站 |
| task_id | String | 作业任务id | 必选 | 特指换电任务，一个箱任务可以有多个引导任务 |
| trans_id | String | 交互唯一字段 | 必选 | trans_id不是单车执行的上一个引导对位指令的id，应是新生成的id，长度41位 |
| truck_id | String | 作业车号 | 必选 |  |
| drive | Integer | 车辆可安全驶离信号 | 必选 | 0：不可驶离 1：可驶离 |