| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

港口门座起重机智能润滑系统技术要求

Technology requirements for harbour portal crane intelligent lubrication system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统构成	1

5 技术要求	2

附录A （资料性） 港口门座起重机润滑点	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：上海永护实业有限公司、上海日千成套设备工程有限公司、中远海运港口有限公司、山东港口日照港集团有限公司、武汉中远海运港口码头有限公司、唐山港集团股份有限公司、镇江港务集团有限公司。

本文件主要起草人：刘成辉、高永超、况成、陈卫杰、秦翡、彭晓光、刘家成、田振东、姜磊、牟宗涛、李强、孔庆伟、王沈元、周玉山、王治宇、韩德胜、袁飚。

港口门座起重机智能润滑系统技术要求

范围

本文件规定了港口门座起重机智能润滑系统的系统构成和技术要求。

本文件适用于港口门座起重机智能润滑系统的设计、制造和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17495  港口门座起重机

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 38275  润滑系统 检验规范

GB/T 38276  润滑系统 术语和图形符号

术语和定义

GB/T 38276界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智能润滑系统 intelligent centralized lubrication system

基于自动控制、状态监测和数据处理，通过对润滑点运行状态的分析与诊断，实现按需润滑、故障预警、数据远程交互，并具备自诊断与自适应能力的集中润滑系统。（以下简称系统）

额定压力 rated pressure

通过试验确定的，元件或配管按其设计以保证足够使用寿命的压力。

润滑点  lubrication point

- 机械设备上指定供送润滑剂的部位，本文件特指港口门座起重机各部位轴承。

润滑周期 lubrication cycle

从一次润滑脉冲开始到下一次润滑脉冲开始。

润滑量 lubricant volume

润滑点在单个润滑周期内需要的润滑剂的数量。

系统构成

系统由控制系统、润滑系统、状态监测系统和数据处理系统构成。可实现与港口门座起重机主机控制系统之间的信息互交，见图1。

系统的基本配置要求见表1。

港口门座起重机控制系统和各部位轴承作为港口门座起重机的组成部分，不在本文件中进行表述。

智能润滑系统构成

智能润滑系统配置

| 序号 | 子系统名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 控制模块 |
|  |  | 控制模式 |
| 2 | 润滑系统 | 润滑泵站 |
|  |  | 分油阀箱 |
| 3 | 状态监测系统 | 振动传感器 |
|  |  | 数据采集终端 |
|  |  | 振动转频模块 |
|  |  | 振动阈值判断及故障类型诊断模块 |
| 4 | 数据处理系统 | 润滑状态诊断模块 |
|  |  | 润滑模型训练模块 |

技术要求

一般要求

系统应符合GB/T 17495中规定的润滑系统的技术要求。

系统应符合GB/T 38275中规定的干油润滑系统的技术要求。

系统的电气设备应符合GB/T 17495中的规定，具有可靠的电磁兼容性能和安全防护性能。

系统的通讯设备应符合GB/T 22239中的规定，具有不低于第三级安全保护能力。

系统的控制柜、防护柜外壳材质应采用奥氏体不锈钢，厚度不小于2mm。

系统的管道应采用奥氏体不锈钢，在额定压力下无任何泄漏。

系统中应安装有过滤装置，过滤精度不低于200μm。

系统中应安装有泄压装置，泄压装置应有不超过系统额定压力10%的安全余量。

润滑点应采用三通连接，外接油嘴，便于手动补油。

环境要求

环境温度为-25℃～+45℃。

工作风速不超过20m/s，非工作风速为44m/s。

最大相对湿度不大于95%，可有凝露、盐雾。

电源为三相交流，频率为50Hz，电压为380V，根据用户要求亦可采用其他参数三相交流电，允许电压波动为额定电压的±10%。

功能要求

系统应具有自动控制功能。通过检测流量传感器接近开关的动作次数计算润滑点的润滑剂加注量，控制润滑泵和电磁阀的启停时间，实现润滑点的定时、定点、定量润滑。

系统应具有单点润滑功能。通过电磁阀和润滑点的点对点控制，实现单个润滑点的独立润滑。

系统应具有状态监测功能。通过对润滑点的振动分析，实现润滑点运行状态的识别和诊断。

系统应具有数据处理功能。当润滑点的运行状态发生异常，根据异常特征和数据库模型，实现自主演算润滑点恢复到正常运行状态需要的润滑周期和润滑量。

控制系统

控制系统包括控制模块和控制模式。

控制模块包括数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和数据存储模块等模块。

数据采集模块：采集系统的压力、液位、流量等数据；

数据传输模块：实现数据在系统各设备间高效、稳定的传输，支持通用的工业通讯协议；

数据处理模块：将采集的数据转化成控制信号和报警信号；

数据存储模块：实时存储系统的运行记录、报警记录、维修记录、参数设置记录和操作记录。在系统断电状态下，所有数据保存不应低于1年。

控制模式包括智能模式、自动模式和人工模式等模式。

- 智能模式：根据润滑点的运行参数智能生成的润滑量和润滑周期给润滑点供送润滑剂；

自动模式：根据预设程序，定时、定量、定点给润滑点供送润滑剂；

人工模式：手动控制润滑泵和分油阀箱给润滑点供送润滑剂。

润滑系统

润滑系统包括润滑泵站和分油阀箱。

润滑泵站包括润滑泵、液位传感器和压力传感器。

润滑泵满足下列要求：

- 额定压力宜不小于40MPa；

额定流量宜不小于120mL/min；

油桶容积宜不小于30L；

柱塞应具有较高的耐磨性能，材质宜采用38CrMoAl，并采用深层氮化处理。

液位传感器符合下列规定：

- 当油桶内缺油时，应提供报警信号。当系统中含补脂泵自动补油时，除低位报警外，还应设置高位报警，用于控制补脂泵的启停；

允许误差应不大于±10mm。

压力传感器符合下列规定：

- 当系统堵塞或泄漏时，应提供报警信号；

允许误差应不大于±0.1%。

分油阀箱包括电磁阀和流量传感器。

电磁阀符合下列规定：

- 具备手电一体化功能，可手动开启或关闭；

内泄漏滴速因子应不大于3drops/min.25MPa；

动作频率应不小于200次/min；

工作寿命应不小于10万次。

流量传感器应满足下列要求：

- 额定压力不小于40MPa；

允许误差不大于±5%；

工作寿命不小于10万次。

状态监测系统

状态监测系统包括振动传感器、数据采集终端、振动转频模块和振动阈值判断及故障类型诊断模块。

振动传感器

- 支持通用的工业通讯协议；

X、Y、Z三轴测量方向；

振动频率量程10Hz～20000Hz；

加速度量程0.1g～50g，精度±5%；

速度量程0.1mm/s～20mm/s，分辨率0.01mm/s；

安装方式宜采用螺纹安装。

数据采集终端

- 支持通用的工业通讯协议；

通信速率应不低于9600bps；

通讯距离应不小于500m；

抗干扰宜采用差分信号传输方式。

振动转频模块

- 通过傅里叶变换将振动信号的时域特征转化成频域特征；

通过傅里叶变换将振动信号的角域特征进行阶次分析。

振动阈值判断及故障类型诊断模块

- 频谱信号中的异常值判断；

根据振动高频段加速度峰值，识别轴承早期失效模式；

轴承健康阶段、退化阶段和临界阶段的分类。

数据处理系统

数据处理系统包括润滑状态诊断模块和润滑模型训练模块。

润滑状态诊断模块

- 根据频谱信号,识别轴承的润滑状态；

轴承欠润滑、润滑剂污染和润滑剂失效的分类。

润滑模型训练模块

- 基于智能算法的轴承润滑周期的模型训练；

基于智能算法的轴承润滑量的模型训练。

（资料性）
港口门座起重机润滑点

港口门座起重机润滑点的分布见图A.1.

标引序号说明：

1--大车车轮；        2--大车铰轴；           3--回转轴承；           4--起升卷筒轴承座；

5--立柱顶部滑轮组；  6--钢丝绳托辊；         7--平衡梁支座；         8--大拉杆上铰轴；

9--大拉杆下铰轴；    10--小拉杆上铰轴；      11--大臂上铰轴；        12--大臂下铰轴；

13--臂架中部铰轴；   14--象鼻梁尾部滑轮组；  15--象鼻梁头部滑轮组；  16--象鼻梁尾部压轮；

17--象鼻梁头部压轮； 18--超负荷滑轮；        19--超负荷压轮铰轴；    20--变幅铰轴；

港口门座起重机润滑点分布

港口门座起重机润滑点信号分类见表A.1。

港口门座起重机润滑点信号分类

| 机构名称 | 润滑点名称 | 信号类别 |
| --- | --- | --- |
| 行走机构 | 大车车轮 | 行走信号 |
|  | 大车铰轴 |  |
| 回转支承机构 | 回转轴承 | 回转信号 |
| 起升机构 | 起升卷筒轴承座 | 起升信号 |
|  | 立柱顶部滑轮组 |  |
|  | 钢丝绳托辊 |  |
|  | 平衡梁支座 |  |
|  | 大拉杆上铰轴 |  |
|  | 大拉杆下铰轴 |  |
|  | 小拉杆上铰轴 |  |
|  | 大臂上铰轴 |  |
|  | 大臂下铰轴 |  |
|  | 臂架中部铰轴 |  |
|  | 象鼻梁尾部滑轮组 |  |
|  | 象鼻梁头部滑轮组 |  |
|  | 象鼻梁尾部压轮 |  |
|  | 象鼻梁头部压轮 |  |
|  | 超负荷滑轮 |  |
|  | 超负荷压轮铰轴 |  |
| 变幅机构 | 变幅铰轴 | 变幅信号 |